Таблици със задължителни за деклариране експлоатационни показатели на скалните материали,

в зависимост от предвиденото използване на асфалтовите смеси съгласно БДС EN 13043

- асфалтова смес за износващ пласт

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за едрозърнести, дребнозърнести и нефракционирани скални материали | Категория G и стойност Категория G по отклонения от зърнометричен състав | EN 933-1 EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 EN 13043, т. 4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за фин пълнител | стойност и деклариран максимален обхват на зърнометричния състав | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.5.2.1 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13043, т.4.2.7.1 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - стойност на метиленово синьо - за фин пълнител - пясъчен еквивалент – за дребнозърнест скален материал | Категория MBf Категория SE | EN 933-9 EN 933-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Съвместимост между едрозърнести скални материали и битумни свързващи материали |  запазена повърхност | EN 12697-11, метод С | декларирана стойност – битумно покритие, EN 13043/ NА, т.NА.4.2.11 по-голямо или равно на 80  запазена повърхност |
| Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Устойчивост на полируемост не се отнася за асфалтобетон тип А и тип В за средно, леко и много леко движение и смес за асфалтобетон с набита фракция | Категория PSV | EN 1097-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NА. ZA.1 |
| Леки органични замърсявания | Категория mLPC | EN 1744-1, т. 14.2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.3.3 |
| мразоустойчивост | Категория МS, т.NА.4.2.9.2 от EN 13043/ NА | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | категория за загуба на маса и устойчивост на раздробяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

- фракция за набиване

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за едрозърнести, дребнозърнести и нефракционирани скални материали | стойност | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за фин пълнител | - стойност - деклариран максимален обхват на зърнометричния състав | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.5.2.1 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - стойност на метиленово синьо - за фин пълнител | Категория MBf | EN 933-9 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Съвместимост между едрозърнести скални материали и битумни свързващи материали |  запазена повърхност | EN 12697-11, метод С | декларирана стойност – битумно покритие, EN 13043/ NА, т.NА.4.2.11 по-голямо или равно на 80  запазена повърхност |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Устойчивост на полируемост | Категория PSV | EN 1097-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NА. ZA.1 |
| мразоустойчивост | Категория МS, т.NА.4.2.9.2 от EN 13043/ NА | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | категория за загуба на маса и устойчивост на раздробяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

- тънкослойно студено асфалтобетонно прокритие

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за едрозърнести, дребнозърнести и нефракционирани скални материали | Категория G и стойност Категория G по отклонения от зърнометричен състав | EN 933-1 EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 EN 13043, т. 4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за фин пълнител | - стойност - деклариран максимален обхват на зърнометричния състав | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.5.2.1 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13043, т.4.2.7.1 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - стойност на метиленово синьо - за фин пълнител - пясъчен еквивалент – за дребнозърнест скален материал | Категория MBf Категория SE | EN 933-9 EN 933-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Съвместимост между едрозърнести скални материали и битумни свързващи материали |  запазена повърхност | EN 12697-11, метод С | декларирана стойност – битумно покритие, EN 13043/ NА, т.NА.4.2.11 по-голямо или равно на 80  запазена повърхност |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Устойчивост на полируемост | Категория PSV | EN 1097-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Леки органични замърсявания | Категория mLPC | EN 1744-1, т. 14.2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NА. ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | категория за загуба на маса и устойчивост на раздробяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

- повъхностна обработка

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за едрозърнести, дребнозърнести и нефракционирани скални материали | Категория G и стойност Категория G по отклонения от зърнометричен състав | EN 933-1 EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 EN 13043, т. 4.1.3 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13043, т.4.2.7.1 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - пясъчен еквивалент – за дребнозърнест скален материал | Категория SE | EN 933-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Съвместимост между едрозърнести скални материали и битумни свързващи материали |  запазена повърхност | EN 12697-11, метод С | декларирана стойност – битумно покритие, EN 13043/ NА, т.NА.4.2.11 по-голямо или равно на 80  запазена повърхност |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Устойчивост на полируемост | Категория PSV | EN 1097-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Леки органични замърсявания | Категория mLPC | EN 1744-1, т. 14.2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NА. ZA.1 |
| мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | категория за загуба на маса и устойчивост на раздробяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

- асфалтова смес за долен пласт

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за едрозърнести, дребнозърнести и фракционирани скални материали | Категория G и стойност Категория G по отклонения от зърнометричен състав | EN 933-1 EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 EN 13043, т. 4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за фин пълнител | - стойност - деклариран максимален обхват на зърнометричния състав | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.5.2.1 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13043, т.4.2.7.1 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - стойност на метиленово синьо - за фин пълнител - пясъчен еквивалент – за дребнозърнест скален материал | Категория MBf Категория SE | EN 933-9 EN 933-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Постоянство на обема на шлака от стоманодобивно производство | 1. декларирана стойност за дикалциево силикатно разпадане на въздушно-охладени доменни шлаки 2. декларирана стойност за желязно разпадане на въздушно-охладени доменни шлаки 3. Категория V | EN 1744-1:1998, т.19.1 EN 1744-1:1998, т.19.2 EN 1744-1 т.19.3 | Гранична стойност по EN 13043, т.4.3.4.1 Отговаря/не отговаря Гранична стойност по EN 13043, т.4.3.4.2 Отговаря/не отговаря EN 13043/ NА, т.NА.4.3.4.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Леки органични замърсявания | Категория mLPC | EN 1744-1, т. 14.2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NA.ZA.1 |
| мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | категория за загуба на маса и устойчивост на раздрабяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

6. асфалтова смес за основен пласт

| Съществена характеристика, експлоатационен показател | Начин на деклариране, изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.3 |
| Зърнометричен състав - за фин пълнител | - стойност - деклариран максимален обхват на зърнометричния състав | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.5.2.1 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на плоски зърна | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали – коефициент на формата | Категория SI | EN 933-4 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.6 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13043, т.4.2.7.1 |
| Съдържание на фина фракция | Категория f | EN 933-1 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.4 |
| Качество на фината фракция: - стойност на метиленово синьо - за фин пълнител - пясъчен еквивалент – за дребнозърнест скален материал | Категория MBf Категория SE | EN 933-9 EN 933-8 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 EN 13043/ NА, т.NА.4.1.5 |
| Процентно съдържание на раздробени или натрошени повърхности | Категория C | EN 933-5 | EN 13043/ NА, т.NА.4.1.7 |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.2 |
| Постоянство на обема на шлака от стоманодобивно производство | 1. декларирана стойност за дикалциево силикатно разпадане на въздушно-охладени доменни шлаки 2. декларирана стойност за дикалциево силикатно разпадане на въздушно-охладени доменни шлаки 3. Категория V | EN 1744-1:1998, т.19.1 EN 1744-1:1998, т.19.2 EN 1744-1 т.19.3 | Гранична стойност по EN 13043, т.4.3.4.1 Отговаря/не отговаря Гранична стойност по EN 13043, т.4.3.4.2 Отговаря/не отговаря EN 13043/ NА, т.NА.4.3.4.3 |
| Химичен състав | Деклариран резултат | EN 932-3 | EN 13043, т.4.3.2 |
| Леки органични замърсявания | Категория mLPC | EN 1744-1, т. 14.2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Опасни вещества | Индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13043/ NА, NA.ZA.1 |
| мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.9.2 |
| Повърхностно изветряне на базалт | Категория за загуба на маса и устойчивост на раздробяване | EN 1367-3 EN 1097-2 | EN 13043/ NА, т.NА.4.2.12 |
| Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик | Категория СС | EN 196-2 | EN 13043/ NА, т.NА.5.4.3 |

Задължителните за деклариране експлоатационни показатели и минималната честота на изпитване за определяне на характеристиките на скални материали със специфичен произход и за специфична употреба са определени в таблица NA.B.2 и таблица NA.B.3 и таблица NA.В.4.