# 2011

| Български институт за стандартизация | ### ПРОЕКТ ### НА НАЦИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ### КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ |  |  |  | #### прБДС EN 13043:2005+ АС:2005/NА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БИТУМНИ СМЕСИ И НАСТИЛКИ ЗА ПЪТИЩА САМОЛЕТНИ ПИСТИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ПЛОЩИ Национално приложение (NА) към БДС EN 13043:2005+АС:2005 |  |  |  |  |
| ICS 91.100.15; 93.080.20 |  |  |  |  |  |
| Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - National Annex to BDS EN 13043:2005+АС:2005 Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straβen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen - National Anhang für BDS EN 13043:2005+АС:2005 Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d´autres zones de circulation - Annexe nationale pour BDS EN 13043:2005+АС:2005 |  |  |  |  |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13043:2005+АС:2005/NА на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 14.11.2011 година. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Стр. 1, вс. стр. |  |  |  |
| - © БИС 2011 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, - 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев № 13. |  |  | - Национален № за позоваване - прБДС ЕN 13043:2005+АС:2005/NА:2011 |  |  |

СЪДЪРЖАНИЕ

стр.

| Предговор |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| NА.1 | Обект и област на приложение | 3 |
| NA.3 | Термини и определения | 3 |
| NA.4 | Изисквания за едри и дребни скални материали | 6 |
| NА.4.1 | Геометрични изисквания | 6 |
| NA.4.2 | Физични изисквания | 9 |
| NA.4.3 | Химични изисквания | 11 |
| NA.5 | Изисквания за фини пълнители | 12 |
| NА.5.2 | Геометрични изисквания | 12 |
| NА.5.4 | Химични изисквания | 12 |
| Приложение NA.В (основно) | Управление на производството | 13 |
| NA.В.5 | Контрол и изпитване | 13 |
| NA.В.5.3 | Честота и място за контрол, вземане на проби и изпитване | 13 |
| Приложение NA.ZA (информационно) | Точки на този европейски стандарт, отнасящи се до съществените изисквания и/или други предписания на директиви на ЕС | 16 |
| NА.ZA.1 | Обект и област на приложение и съответни характеристики | 16 |
| NА.ZA.2 | Процедури за оценяване на съответствието на скални материали и фини пълнители | 16 |
| NА.ZA.2.1 | Система(и) за оценяване на съответствието | 16 |

© БИС 2011

Предговор

Това национално приложение допълва БДС EN 13043:2005+АС:2005, който въвежда EN 13043:2002+АС:2004, и определя условията за прилагане на БДС EN 13043:2005+АС:2005 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” въз основа на националния практически опит при производството и приложението на скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки и е съобразен с климатичните условия в страната.

NА.1	Обект и област на приложение

Това национално приложение се прилага само за скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки, които отговарят на изискванията на БДС EN 13043:2005+АС:2005. Това национално приложение не се отнася за употреба на асфалтови смеси за рециклиране.

Този документ не противоречи на БДС EN 13043:2005+АС:2005, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13043:2005+АС:2005 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на скални материали и фини пълнители.

Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13043:2005+АС:2005, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

- Точка 3 – добавят се подточки от NA.3.17 до NA.3.36;

- Точка 4 – подточки 4.1 (от4.1.3 до 4.1.8), 4.2 (4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, 4.2.6, 4.2.9.2, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.12), 4.3 (4.3.3, 4.3.4.3, добавя се NA.4.3.4.4);

- Точка 5 – подточки 5.2 (5.2.1, 5.2.2), 5.4 (5.4.2, 5.4.3, 5.4.4);

- Приложение В (основно): точка В.5 – подточка В.5.3;

- Приложение ZA (информационно):

- Точка ZA.1;

- Точка ZA.2 – подточка ZA.2.1

Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13043:2005+АС:2005, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.

Номерата на таблиците съответстват на тези в БДС EN 13043:2005+АС:2005, като добавените таблици след номера си имат буквено означение, повдигнато в индекс.

NA.3 Термини и определения

След точка 3.3 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Използва се само за асфалтови смеси, произведени в съответствие с БДС EN 13108-1:2006/NА:2009, съгласно изискванията, определени в таблица NA.1a:

Таблица NА.1а - Използване на индустриално получен материал

| Вид материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията | Асфалтова смес за основен пласт | Асфалтова смес за долен пласт |
| --- | --- | --- |
| Шлака от стоманодобивно производство | използва се | използва се |
| Доменна шлака | използва се | не се използва |
| Гранулирана доменна шлака | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
| Шлака от рудодобив | използва се | използва се |
| Гранулирана шлака от рудодобив | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
| Гранулат от течно шлакоотделяне | използва се само като дребен и нефракциониран материал |  |
| Летлива пепел от каменни въглища | използва се само като фин пълнител | не се използва |

След точка 3.9 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

NА.3.9.1

минерално брашно

материал с минерален произход, по-голямата част от зърната на който преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, който може да се прибави към асфалтови смеси за придаване на определени свойства

NA.3.9.2

собствен прах

скален материал, по-голямата част от зърната на който преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, отделéн при производство на асфалтова смес

След точка 3.16 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавят следните термини и определения:

NА.3.17

трошен  чакъл

едрозърнест скален материал, получен чрез натрошаване на по-едри от него фракции чакъл или късове от естествено разрушени скали (валуни)

NА.3.18

естествен пясък

дребнозърнест скален материал

скален материал, смес от едрозърнести и дребнозърнести естествени скални материали, за които D ≤ 4 mm или D ≤ 5,6 (5) mm

NA.3.19

трошен пясък

дребнозърнест скален материал

скален материал, смес от едрозърнести и дребнозърнести трошени скални материали, за които D ≤4 mm или D ≤ 5,6 (5) mm

NA.3.20

настилка

конструкция, съставена от един или повече пластове, осигуряваща преминаването на трафика през терена

NA.3.21

слой

елемент от настилката, изпълняван при едно полагане

NA.3.22

пласт

конструктивен елемент на настилката, изграден от един и същ материал. Един пласт може да бъде изпълнен от един или повече слоеве

NA.3.23

износващ пласт

най-горен пласт от настилката, който е в контакт с трафика

NA.3.24

долен пласт на покритието (биндер)

част от настилката между износващия пласт и основата

NA.3.25

изравнителен пласт

пласт с променлива дебелина, полаган върху съществуващ пласт или повърхност, с цел да се осигури необходимия профил за следващия пласт с постоянна дебелина

NA.3.26

основен пласт

главен конструктивен елемент на настилката. Основата може да се изпълни от един или повече пластове, означавани като „горен основен” и „долен основен” пласт

NA.3.27

асфалтобетон

асфалт с непрекъсната или прекъсната зърнометрия с минерални зърна, формиращи заклинена структура

NA.3.28.1

AC изн. А – асфалтова смес, предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 40 до 55 % по маса

NA.3.28.2

AC  изн. В – асфалтова смес, предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 25 до 45 % по маса.

NA.3.29

сплит мастик асфалт (SMA)

асфалтова смес с прекъсната зърнометрия, с битум като свързващо вещество, съставен от скелет от едрозърнест скален материал, свързан с разтвор от мастик

NA.3.30

дрениращ асфалт

асфалтова смес с битум като свързващо вещество, приготвена така, че да съдържа много голямо количество взаимно свързани пори, което позволява преминаване на вода и въздух, за да се получи дренираща и шумопоглъщаща уплътнена смес

NA.3.31

асфалтобетон с набита фракция

асфалтова смес,  предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 20 до 35 % по маса, при полагането на който се набива предварително обработена с битум фракция

NA.3.32

фракции за набиване

равнозърнести фракции от скални материали, предварително обработени с битум

NA.3.33

повърхостна обработка

покритие от най-малко един пласт свързващо вещество и най-малко един пласт фракция

NA.3.34

тънкослойно студено асфалтобетонно  покритие

покритие от скални материали, битумна емулсия, вода и добавки, които се смесват и полагат на място. То може да се изпълни в един или повече пласта

NA.4 	Изисквания за едрозърнести и дребнозърнести скални материали)

NA.4.1 	Геометрични изисквания

NА.4.1.3 	Зърнометричен състав

След таблица 2 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал, определен съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.2а.

Таблица NА.2а – Общи изисквания за зърнометричния състав

на едрозърнестия скален материал

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория G |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | Gc 90/10 или Gc 90/15 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20 или Gc 85/15 |
|  | SMA |  | Gc 90/10 или Gc 90/15 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20 или Gc 85/15 |
|  | Дрениращ асфалт |  | Gc 90/10 или Gc 90/15 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | Gc 90/10 или Gc 90/15 |
| Повърхностна обработка |  | - фракция 2/5 mm | Gc 90/10 |
|  |  | - фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm | Gc 90/15 |
| Долен пласт на покритието |  |  | Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20; Gc 85/15 или Gc 85/20 |
| Основен пласт |  |  | без изисквания |

Зърнометричният състав на фракциите за набиване, определен съгласно БДС EN 933-1, трябва да бъде в границите, дадени в таблица NА.2b.

Таблица NА.2b – Размери на отворите на ситата и преминало

количество в проценти по маса на фракциите за набиване

| Размер на ситата, mm | Преминало количество в % по маса |  |
| --- | --- | --- |
|  | зърнометрия 16 | зърнометрия 20 |
| 31,5 mm |  | 100 |
| 20,0 mm | 100 | 90-100 |
| 16,0 mm | 90-100 | 0-25 |
| 8,0 mm | 0-19 | 0-4 |
| 4,0 mm | 0-4 | - |
| 0,063 mm | 0-1 | 0-1 |

NА.4.1.4	Съдържание на фина фракция

След таблица 5 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Съдържанието на фина фракция в едрозърнестия скален материал, определено съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.5а.

Таблица NА.5a – Категории за максималните стойности на съдържанието на фина фракция

| Предназначение на асфалтовата смес |  | Процент преминало количество през сито с размер на отворите 0,063 mm | Категория f |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт |  | ≤ 2 | f2 |
| Фракция за набиване |  | ≤ 1 | f1 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  | ≤ 2 | f2 |
| Повърхностна обработка | - за средно, тежко и много тежко движение | ≤ 1 | f1 |
|  | - за леко и много леко движение | ≤ 2 | f2 |
| Долен пласт на покритието |  | ≤ 3 | f3 |
| Основен пласт |  | ≤ 4 | f4 |

Съдържанието на фина фракция в дребнозърнестия скален материал, определено съгласно БДС EN 933-1, трябва да отговаря на категория f16 - е не повече от 16 .

NА.4.1.5 	Качество на фината фракция

След таблица 6 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 и забележката се добавя следния текст:

«Пясъчният еквивалент» на дребнозърнестия и нефракционирания скален материал, използвани за производство на асфалтови смеси, определен съгласно БДС EN 933-8, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на изискванията дадени в таблица NА.6а:

Таблица NА.6а – Изискване за показателя „пясъчен еквивалент”

| Предназначение на асфалтовата смес | Изискване за показателя пясъчен еквивалент |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | За трошен пясък |  | За естествен пясък |  |
|  | Пясъчен еквивалент | Категория SE | Пясъчен еквивалент | Категория SE |
| Износващ пласт | ≥ 60 | SE60 | ≥ 50 | SE50 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие | ≥ 60 | SE60 | ≥ 50 | SE50 |
| Повърхностна обработка | ≥ 60 | SE60 | ≥ 50 | SE50 |
| Долен пласт на покритието | ≥ 50 | SE50 | ≥ 50 | SE50 |
| Основен пласт | ≥ 50 | SE50 | ≥ 50 | SE50 |

Отделните фракции от едрозърнести скални материали, които съдържат повече от 10% по маса дребнозърнест скален материал, също се изпитват за показателя „пясъчен еквивалент”.

NА.4.1.6 	Форма на зърната на едрозърнести скални материали

След таблица 7 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Коефициентът на плоски зърна, определен съгласно БДС EN 933-3, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.7a.

Таблица NА.7a – Категории за максимални стойности на коефициента на плоски зърна

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория FL |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | Fl 15 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | Fl 20 |
|  | SMA |  | Fl 15 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | Fl 20 |
|  |  | - за фракцията за набиване | Fl 15 |
|  | Дрениращ асфалт |  | Fl 15 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | Fl 15 |
| Повърхностна обработка |  | - фракция 2/5 mm | Fl 20 |
|  |  | - фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm | Fl 10 |
| Долен пласт на покритието |  |  | Fl 20 |
| Основен пласт |  |  | Fl 25 |

След таблица 8 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Коефициентът на формата на зърната на едрозърнестия скален материал, определен съгласно БДС EN 933-4, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.8a.

Таблица NА.8a – Категории за максимални стойности на коефициента на формата

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория Sl |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | Sl 15 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | Sl 20 |
|  | SMA |  | Sl 15 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | Sl 20 |
|  |  | - за фракцията за набиване | Sl 15 |
|  | Дрениращ асфалт |  | Sl 15 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | Sl 15 |
| Повърхностна обработка |  | - фракция 2/5 mm | Sl 20 |
|  |  | - фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm | Sl 10 |
| Долен пласт на покритието |  |  | Sl 20 |
| Основен пласт |  |  | Sl 25 |

NА.4.1.7 	Процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в едрозърнести скални материали

След таблица 9 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Процентното съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в едрозърнестите скални материали, определено съгласно БДС EN 933-5, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.9a.

Таблица NА.9a – Категории за частта в проценти на зърна с раздробени и натрошени повърхности (включително частта на напълно раздробените и напълно закръглените зърна)

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория С |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | С100/0 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | С100/0 |
|  | SMA |  | С100/0 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | С100/0 |
|  |  | - за фракцията за набиване | С100/0 |
|  | Дрениращ асфалт |  | С100/0 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | С100/0 |
| Повърхностна обработка |  |  | С100/0 |
| Долен пласт на покритието |  |  | С100/0, С95/1 |
| Основен пласт |  |  | С100/0, С90/1 |

NА.4.1.8 	Наличие на ръбове в дребни скални материали

Това изискване не е приложимо за България.

NA.4.2 	Физични изисквания

NА.4.2.2 	Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали

След таблица 11 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Устойчивостта на дробимост, определена с коефициента Lоs Angelеs, съгласно точка 5 на БДС EN 1097-2, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.11a.

Таблица NА.11a – Категории за максимални стойности на коефициента Los Angeles

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория LA |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | LA25 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | LA35 |
|  | SMA |  | LA25 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа - за тежко и много тежко движение - за средно, леко и много леко движение | LA25 LA35 |
|  |  | - за фракцията за набиване | LA25 |
|  | За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t |  | LA20 |
|  | За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t |  | LA25 |
|  | Дрениращ асфалт |  | LA25 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | LA25 |
| Повърхностна обработка |  | - за средно, тежко и много тежко движение | LA25 |
|  |  | - за леко и много леко движение | LA35 |
| Долен пласт на покритието |  | - за пътища и летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t | LA35 |
|  |  | - летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t | LA20 |
| Основен пласт |  |  | LA40 |

NА.4.2.3 	Устойчивост на полируемост на едрозърнести скални материали за покрития

След таблица 13 на БДС EN 13043:2005+AC:2005  се добавя следния текст:

Устойчивостта на полируемост на едрозърнести скални материали само за асфалтови смеси за износващи пластове за тежко и много тежко движение, определена съгласно БДС EN 1097-8, не трябва да бъде с категория по-ниска от посочената в таблица NA.13a.

Таблица NА.13a – Категории за минимални стойности на устойчивостта на полируемост

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория PSV |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | PSV50 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | PSVNR |
|  | SMA |  | PSV50 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | PSVNR |
|  |  | - за фракцията за набиване | PSV50 |
|  | За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t за писта и скоростни рулеви пътеки |  | PSV48 |
|  | За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t |  | PSVNR |
|  | Дрениращ асфалт |  | PSV50 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | PSV50 |
| Повърхностна обработка |  | - за средно, тежко и много тежко движение | PSV50 |
|  |  | - за леко и много леко движение | PSV45 |
| Долен пласт на покритието |  |  | PSVNR |
| Основен пласт |  |  | PSVNR |

NА.4.2.4 	Устойчивост на повърхностно изтриване

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.6 	Устойчивост на изтриване на едрозърнести скални материали за покрития от гуми със стоманени шипове

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.9 	Дълготрайност

NА.4.2.9.2 Мразоустойчивост

След таблица 20 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Мразоустойчивостта, определена съгласно БДС EN 1367-2, в зависимост от предвиденото използване, за едрозърнест, дребнозърнест и нефракциониран материал трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.20a.

Таблица NА.19a – Категории за максимални стойности на мразоустойчивост, определени с магнезиев сулфат

| Пласт |  | Предназначение на асфалтовата смес | Категория MS |
| --- | --- | --- | --- |
| Износващ пласт | Асфалтобетон тип А и тип В | - за тежко и много тежко движение | MS18 |
|  |  | - за средно, леко и много леко движение | MS18 |
|  | SMA |  | MS18 |
|  | Асфалтобетон с набита фракция | - за сместа | MS18 |
|  |  | - за фракцията за набиване | MS18 |
|  | Дрениращ асфалт |  | MS18 |
| Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие |  |  | MS18 |
| Повърхностна обработка |  | - за средно, тежко и много тежко движение | MS18 |
|  |  | - за леко и много леко движение | MS18 |
| Долен пласт на покритието |  |  | MS20 |
| Основен пласт |  |  | MS20 |

NА.4.2.10 	Устойчивост на термичен шок

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.11 	Съвместимост между едрозърнести скални материали и битумни свързващи материали

В края на точка 4.2.11 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Съвместимостта между едрозърнест скален материал и битумни свързващи вещества се определя само за износващи пластове, тънкослойно студено асфалтобетонно покритие, повърхностна обработка и фракция за набиване, съгласно БДС EN 12697-11, метод С, и не се допуска да бъде по-малко от 80 % запазена повърхност.

NА.4.2.12 	Повърхностно изветряне на базалт

След таблица 21 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Когато са налице признаци на повърхностно изветряне на базалт, загубата на маса и устойчивостта на раздробяване, определени съгласно БДС EN 1367-3 и БДС EN 1097-2, трябва да отговарят на категория SBLA.

NA.4.3 	Химични изисквания

NА.4.3.3 	Леки органични замърсявания

След таблица 22 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Сдържанието на леки органични замърсявания, които са по–големи от 2 mm, трябва да се определи съгласно EN 1744–1:1998, точка 14.2 и трябва да отговарят на категория mLPC0,1.

NА.4.3.4.3 	Постоянство на обема на скални материали от въздушно охладена доменна шлака

След забележка 2 към точка 4.3.4.3 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следния текст:

Постоянството на обема на скалните материали от шлака от стоманодобивното производство, предназначени за долен и основен пласт, трябва да се определи съгласно EN 1744–1:1998, точка 19.3. Скалните материали се считат за запазващи обема си, ако увеличаването на обема им не е по–голямо от определена максимална стойност, декларирана чрез категория V3,5.

NA.5 	Изисквания за фини пълнители

Добавя се точка NА.5.1.1.

NА.5.1.1 Като заместител на минералното брашно може да се използва портланд цимент, отговарящ на изискванията на БДС EN 197-1; хидратна вар, отговаряща на изискванията на БДС EN 459-1 и летлива пепел от каменни въглища, отговаряща на изискванията на таблица NА.23а.

NА.5.2	Геометрични изисквания

NА.5.2.1 	Зърнометричен състав

След таблица 24 се добавя следният текст:

Финият пълнител, като част от състава на асфалтовите смеси, трябва да бъде добре изсушено, да не съдържа буци и да има зърнометричен състав, определен съгласно БДС EN 933-1, отговарящ на изискванията в таблица 24.

NА.5.2.2	Вредни фини примеси

В края на точка 5.2.2 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Финият пълнител не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да има стойност на метиленово синьо не повече от 10 g/kg, определена съгласно БДС EN 933-9.

NА.5.4 	Химични изисквания

NА.5.4.2 	Чувствителност към вода

Това изискване не е приложимо за България.

NА.5.4.3 	Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик

След таблица 28 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Сържанието на калциев карбонат в допълнителния пълнител трябва да се определи съгласно EN 196–2 и да отговаря на категория CC90.

NА.5.4.4 	Съдържание на калциев хидроксид в смесен пълнител

Това изискване не е приложимо за България.

Приложение NА.B

(основно)

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

NA.B.5 	Контрол и изпитване

NA.B.5.3 	Честотата и място за контрол, вземане на проби и изпитване

В края на точка В.5.3 на БДС EN 13043:2005+AC:2005 се добавя следният текст:

Честотата на вземане на проби и изпитванията се извършва съгласно таблици NA.B1, NA.В.2, NA.В.3 и NA.В.4.

Таблица NA.В.1 - Минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали1)

| Характеристика |  | Точка/ таблица от NA или от БДС EN 13043: 2005+AC:2005 | Забележка/позоваване | Метод за изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зърнометричен състав | NA 4.1.3 |  | БДС EN 933-1:1997 | Един път седмично |
| 2 | Съдържание на фина фракция | NA 4.1.4 |  | БДС EN 933-1:1997 | Един път седмично |
| 3 | Качество на фината фракция: Пясъчен еквивалент | NA 4.1.5 Таблица NA 6а |  | EN 933-9 БДС ЕN 933-8 | Един път месечно |
| 4 | Форма на зърната на едрозърнести скални материали: - Коефициент на плоски зърна - Коефициент на формата | NA 4.1.6 | Честотата на изпитване се прилага за надробени или натрошени скални материали. Честотата на изпитване за трошен чакъл зависи от находището и може да бъде намалена | БДС EN 933-3 БДС EN 933-4 | Един път седмично |
| 5 | Процентно съдържание на раздробени или натрошени и напълно закръглени зърна | NA 4.1.7 | Само за трошен чакъл | БДС EN 933-5 | Един път месечно |
| 7 | Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали | NA 4.2.2 |  | БДС EN 1097-2 | Един път годишно |
| 9 | Плътност на зърната | 4.2.7 |  | БДС EN 1097-6 | Един път годишно |
| 10 | Абсорбция на вода Мразоустойчивост | 4.2.9.1 NA 4.2.9.2 |  | БДС EN 1097-6 БДС EN 1367-1 БДС EN 1367-2 | Един път годишно |
| 12 | Съвместимост с битумни свързващи материали | NA 4.2.11 |  | БДС EN 12697-11, метод С | Един път годишно |
| 13 | Химичен състав | NA 4.3.2 |  | БДС EN 932-3 | Един път на 5 години |
| 14 | Леки органични замърсявания | NA 4.3.3 |  | БДС EN 196-2:1994 БДС EN 1744-1:1998, точка 14.2 | Един път годишно |
| 1) Забележка: Всички изпитвания се извършват задължително и при всяка промяна на изходния материал |  |  |  |  |  |

Таблица NA.В.2 - Минимална честота на изпитване за определяне на характеристики за специфична употреба

| Характеристика |  | Точка от NA | Забележка/позоваване | Метод за изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устойчивост на полируемост на едрозърнести скални материали (PSV) | NA 4.2.3 | Само за скални материали за износващи слоеве | БДС EN 1097-8:1999 | Един път годишно |

Таблица NA.В.3 - Минимална честота на изпитване за определяне на характеристиките на скални материали със специфичен произход

| Характеристика |  | Точка от NA или от БДС EN 13043: 2005+ AC:2005 | Забележка/позоваване | Метод за изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Повърхностно изветряне на базалт | NA 4.2.12 | В случай на съмнение, когато има признаци за повърхностно изветряне | БДС EN 1367-3 БДС EN1097-2:1998 | Два пъти годишно |
| 2 | Дикалциево-силикатно разпадане | 4.3.4.1 | Само за шлака от доменни пещи при употреба в асфалтови смеси за основни пластове или за долен пласт на покритието | БДС EN 1744-1: 1998 точка 19.1 | Два пъти годишно |
| 3 | Желязно разпадане | 4.3.4.2 | Само за шлака от доменни пещи при употреба в асфалтови смеси за основни пластове или за долен пласт на покритието | БДС EN 1744-1:1998, точка 19.2 | Два пъти годишно |
| 4 | Постоянство на обема | NA 4.3.4.3 | Само за шлака от стоманодобивни заводи | БДС EN 1744-1:1998, точка 19.3 | Два пъти годишно |

Таблица NA.В.4 - Минимална честота на изпитване за определяне характеристиките на фини пълнители/минерално брашно

| Характеристика |  | Точка от NA или от БДС EN 13043: 2005+AC: 2005 | Забележка/ позоваване | Метод за изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зърнометричен състав | NA 5.2.1 |  | БДС EN 933-1 | Един път седмично |
| 2 | Вредни фини примеси | NA 5.2.2 |  | БДС EN 933-9 | Два пъти годишно |
| 3 | Съдържание на вода | 5.3.1 |  | БДС EN 1097-5 | Един път седмично |
| 4 | Плътност на зърната | 5.3.2 |  | БДС EN1097-7 | Два пъти годишно |
| 5.1 | Наличие на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (Rigden) | 5.3.3.1 |  | БДС EN 1097-4 | Два пъти годишно |
| 6 | Съдържание на калциев карбонат | NA 5.4.3 |  | БДС EN 196-21 | Един път годишно |
| 7 | Устойчивост на производството на фин пълнител: -“Битумно число” или -Загуба при накаляване или -Плътност на зърната или -Насипна плътност | 5.5 5.5.2 5.5.3 5.5.4 5.5.6 |  | БДС EN 13172-2 БДС EN 1744-1:1998, точка 17 БДС EN 1097-7 БДС EN 1097-3:1998, приложение В БДС EN 196-6 | Един път седмично |

- Приложение NА.ZA

(информационно)

ТОЧКИ НА ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА ДИРЕКТИВИ НА ЕС

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики

След забележката се добавя следният текст:

За скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки от областта на този стандарт, съдържанието на естествени радионуклеиди се установява по индекса на специфична активност I, определен по формулата:

I=CK3000 Bqkg+CRa300 Bqkg+CTh200 Bqkg,

където Ск, СRa, и СТk са специфичните активности на К-40, Ra-226 и Tk-232 (Bq/kg).

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност за скалните материали от областта на този стандарт, трябва да отговарят на посочените в таблица NA.ZA.1a.

Таблица NA.ZA.1a – Максимално допустими стойности на индекса на специфична активност

| Предназначение на материала/предвидена употреба | Индекс на специфична активност |
| --- | --- |
| Асфалтови смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи в границите на населено място | 2 |
| Асфалтови смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи извън границите на населено място | 4 |

NA.ZA.2 Процедури за оценяване на съответствието на скални материали и фини пълнители

NA.ZA.2.1 Система(и) за оценяване на съответствието

След таблица ZA.2b се добавя следният текст:

Оценяването на съответствието на скални материали, посочени в таблици ZA.1а и ZA.1b, в зависимост от предвиденото използване, се извършва по системите, определени в таблица NA.ZA.2а

Таблица NA.ZA.2а - Система(и) за оценяване на съответствието на скални материали и фини пълнители

| Продукт(и) | Предвидено използване(ия) | Система(и) за оценяване на съответствието |
| --- | --- | --- |
| Скални материали и фини пълнители за асфалтови смеси и настилки | За пътища и други строителни съоръжения от първа, втора и трета категории, съгласно чл. 137, ал. 1 на ЗУТ | 2+ |
| Скални материали и фини пълнители за асфалтови смеси и настилки | За пътища и други строителни съоръжения от четвърта и пета категории, съгласно чл. 137, ал. 1 на ЗУТ | 4 |

) Термините „едри” и „дребни” скални материали, използвани в БДС EN 13043:2005+АС:2005, в настоящото национално приложение навсякъде са заменени с термините „едрозърнести”  и „дребнозърнести” скални материали