Стр. 2
БДС EN 206-1/NA:2008

 2011
	[image: image1.wmf]
Български институт за стандартизация
	БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ
	БДС 

EN 13043+

АС/NА


	
	СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА БИТУМНИ СМЕСИ И НАСТИЛКИ ЗА ПЪТИЩА САМОЛЕТНИ ПИСТИ И ДРУГИ ТРАНСПОРТНИ ПЛОЩИ

Национално приложение (NА) 

на БДС EN 13043+АС
	

	ICS 91.100.15; 93.080.20
	

	Aggregates for bituminous mixtures and surface treatments for roads, airfields and other trafficked areas - National Annex to BDS EN 13043:2005+АС:2005
Gesteinskörnungen für Asphalt und Oberflächenbehandlungen für Straβen, Flugplätze und andere Verkehrsflächen  - National Anhang für BDS EN 13043:2005+АС:2005
Granulats pour mélanges hydrocarbonés et pour enduits superficiels utilisés dans la construction des chaussées, aérodromes et d´autres zones de circulation  - Annexe nationale pour BDS EN 13043:2005+АС:2005
	

	Това национално приложение допълва EN 13043:2002+АС:2004, въведен като БДС EN 13043:2005+АС:2005, и се прилага само заедно с него.

Този документ е одобрен от изпълнителния директор на Българския институт за стандартизация на                     . 



	     
	 Стр. 1, вс. стр.     

	© БИС 2011 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС,  
1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев  № 13.
	Национален № за позоваване БДС ЕN 13043:2005+АС:2005/NА:2011



СЪДЪРЖАНИЕ

	Предговор
	
	

	NА.
	
	

	NA. 
	
	

	NA 
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NA. 
	
	

	NA 
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NА.
	
	

	NA. 
	
	

	NA 
	
	

	NА.
	
	


© БИС 2011
Предговор

Това национално приложение допълва БДС EN 13043:2005+АС:2005, който въвежда EN 13043:2002+АС:2004, и определя условията за прилагане на БДС EN 13043:2005+АС:2005 на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” на базата на националния практически опит при производството и приложението скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки и е съобразен с климатичните условия в страната.

NА.1
Обект и област на приложение
Това национално приложение се прилага само за скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки, които отговарят на изискванията на БДС EN 13043:2005+АС:2005. Това национално приложение не се отнася за употреба в асфалтови смеси за ремонтни работи.
Този документ не противоречи на БДС EN 13043:2005+АС:2005, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13043:2005+АС:2005 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на скални материали и фини пълнители.
Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13043:2005+АС:2005, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

…………………………………………………………………………………...
Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13043:2005+АС:2005, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.
NA 3.1 Термини и определения

Добавят се следните термини и определения:
NА.3.17

трошен  чакъл 

едър скален материал, получен чрез натрошаване на по-едри фракции от чакъл или по-едри късове от естествено разрушени скали (валуни)

NА.3.18

естествен пясък

дребнозърнест скален материал 

скален материал, смес от едри и дребни естествени скални материали, за които D ≤ 4 mm или D ≤ 5 (5,6) mm
NA.3.19

трошен пясък

дребнозърнест скален материал 

скален материал, смес от едри и дребни трошени скални материали, за които D ≤4 mm или D ≤ 5 (5,6) mm
NА.3.20

минерално брашно 

фин пълнител 

материал с минерален произход, по-голямата част от зърната на който преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, който може да се прибави към асфалтови смеси за придаване на определени свойства 
NA.3.21

собствен прах

фин пълнител 

скален материал, по-голямата част от зърната на който преминава през сито с размер на отворите 0,063 mm, отделен при производство на асфалтова смес
NА.3.22

материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията 

скален материал с минерален произход, който е получен индустрално под влияние на термични или други процеси. Отнася се за: шлака от стоманодобивно производство, доменна шлака, гранулирана доменна шлака, шлака от рудодобив, гранулирана шлака от рудодобив, остатъчен формовъчен пясък, гранулат от течно шлакоотделяне, летлива пепел от каменни въглища. Използва се само за асфалтови смеси, произведени в съответствие с БДС EN 13108-1:2006/NА:2009, съгласно изискванията определени в таблица NА.1 както следва:

Таблица NА.1 - Използване на материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията
	Вид материал, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията
	Асфалтова смес за основен пласт
	Асфалтова смес за долен пласт 


	Шлака от стоманодобивно производство 
	използва се
	използва се

	Доменна шлака 
	използва се
	не се използва

	Гранулирана доменна шлака 
	използва се само като дребен и нефракциониран материал

	Шлака от рудодобив 
	използва се
	използва се

	Гранулирана шлака от рудодобив 
	използва се само като дребен и нефракциониран материал

	Остатъчен формовъчен пясък 
	използва се само като дребен материал
	не се използва

	Гранулат от течно шлакоотделяне 
	използва се само като дребен и нефракциониран материал

	Летлива пепел от каменни въглища 
	използва се само като фин пълнител
	не се използва


NA.3.23

настилка

конструкция, съставена от един или повече пластове, осигуряваща преминаването на трафика през терена

NA.3.24

слой

елемент от настилката, изпълняван при едно полагане

NA.3.25

пласт

конструктивен елемент на настилката, изграден от един и същ материал. Един пласт може да бъде изпълнен от един или повече слоеве
NA.3.26

износващ пласт

най-горният пласт от настилката, който е в контакт с трафика

NA.3.27

долен пласт на покритието (биндер)

част от настилката между износващия пласт и основата

NA.3.28

изравнителен пласт

пласт с променлива дебелина, полаган върху съществуващ пласт или повърхност с цел да се осигури необходимият профил за следващия пласт с постоянна дебелина

NA.3.29

основен пласт

главен конструктивен елемент на настилката. Основата може да се изпълни от един или повече пластове, означавани като „горен“ основен и „долен“ основен пласт

NA.3.30

асфалтобетон

асфалт с непрекъсната или прекъсната зърнометрия с минерални зърна, формиращи заклинена структура
NA.3.30.1

AC изн. А – асфалтова смес, предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 40 до 55 % по маса
NA.3.30.2

AC  изн. В – асфалтова смес, предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 25 до 45 % по маса.
NA.3.31

сплит мастик асфалт

асфалтова смес с прекъсната зърнометрия с битум като свързващо вещество, съставен от скелет от едрозърнест добавъчен материал свързан с разтвор от мастик

NA.3.32
дрениращ асфалт

асфалтова смес с битум като свързващо вещество, изготвена така че да съдържа много голямо количество взаимно свързани пори, което позволява преминаване на вода и въздух, така се получава дренираща и шумопоглъщаща уплътнена смес

NA.3.33
асфалтова смес с набити фракции тип В1
асфалтова смес,  предназначена за износващ пласт със съдържание на зърна, по-големи от 4 mm, от 20 до 35 % по маса, при полагането на който се набива предварително обработена с битум фракция

NA.3.34

фракции за набиване 

равнозърнести фракции от скални материали, предварително обработени с битум 

NA.3.35
повърхостна обработка 
състои се от най-малко един пласт свързващо вещество и най-малко един пласт фракция

NA.3.36
студени тънкслойни асфалтови покрития
студените тънкслойни асфалтови покрития са съставени от скални материали, битумна емулсия, вода и добавки, които се смесват и полагат на място. Могат да се изпълнят в един или повече пластове.

NА.4.1.3 Зърнометричен състав

След таблица 3 се добавя следният текст:
Зърнометричният състав на едрозърнестия скален материал, определен съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предвиденото използване на асфалтовата смес, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.2.

Таблица NА.2 – Общи изисквания за зърнометричния състав 

	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория G

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	Gc 90/10 или Gc 90/15

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20 или Gc 85/15 

	
	SMA
	Gc 90/10 или Gc 90/15

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20 или Gc 85/15

	
	
	· за набитата фракция
	Gc 90/15

	
	Дренираща смес
	Gc 90/10 или Gc 90/15

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	Gc 90/10 или Gc 90/15

	Повърхностна обработка
	· фракция 2/5 mm
	Gc 90/10

	
	· фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm
	Gc 90/15

	Долен пласт на покритието
	Gc 90/10; Gc 90/15; Gc 90/20; Gc 85/15 или 

Gc 85/20

	Основен пласт
	-


Зърнометричният състав на фракцията за набиване, определен съгласно БДС EN 933-1, трябва да бъде в границите, дадени в таблица NА.2.

Таблица NА.3 – Размери на отворите на ситата и преминало количество в проценти по маса   на фракцията за набиване

	Размер на ситата,  mm
	Преминало количество в % по маса

	
	16/20
	20/25

	25,0 mm
	
	100

	20,0 mm
	100
	90-100

	16,0 mm
	90-100
	 0-25

	8,0 mm
	 0-19
	 0-4

	4,0 mm
	 0-4
	 -

	 63  m
	 0-1
	 0-1


NА.4.1.4
Съдържание на фина фракция

След таблица 5 се добавя следният текст:

Съдържанието на фина фракция в едрозърнестия скален материал, определено съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предвиденото използване трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.4.

Таблица NА.4 – Категории за максималните стойности на съдържанието на фина фракция 

	Предназначение на асфалтовата смес
	Процент преминало количество през сито с размер на отворите 0,063 mm
	Категория f

	Износващ пласт
	≤ 2
	f2

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	≤ 2
	f2

	Повърхностна обработка
	· за  средно, тежко и много тежко движение
	≤ 1
	f1

	
	· за  леко и много леко движение
	≤ 2
	f2

	Долен пласт на покритието
	≤ 3
	f3

	Основен пласт 
	≤ 4
	f4


Съдържанието на фина фракция в дребнозърнестия скален материал, определено съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предвиденото използване трябва да отговаря на категория f16.

NА.4.1.5 Качество на фината фракция 
След таблица 6 се добавя следният текст:

Дребнозърнестия скален материал и нефракционирания скален материал, използвани за производство на асфалтови  смеси,  взависимост от предвиденото използване, трябва да отговарят на изискванията дадени в таблица NА.5: 

Таблица NА.5 – Изискване за показателя пясъчен еквивалент
	Предназначение на асфалтовата смес
	Изискване за показателя

пясъчен еквивалент

	
	За трошен пясък
	За естествен пясък

	
	Пясъчен еквивалент
	Категория SE
	Пясъчен еквивалент
	Категория SE

	Износващ пласт
	≥ 60
	SE60
	≥ 50
	SE50

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	≥ 60
	SE60
	≥ 50
	SE50

	Повърхностна обработка
	≥ 60
	SE60
	≥ 50
	SE50

	Долен пласт на покритието
	≥ 50
	SE50
	≥ 50
	SE50

	Основен пласт
	≥ 50
	SE50
	≥ 50
	SE50


Отделните фракции от едрозърнести скални материали, които съдържат повече от 10% по маса (< 2,0 m) дребнозърнест скален материал, също се изпитват за показателя „пясъчен еквивалент”.

NА.4.1.6 Форма на зърната на едри скални материали

След таблица 8 се добавя следният текст:

Коефициентът на плоски зърна, определен съгласно БДС EN 933-3, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.6.

Таблица NА.6 – Категории за максимални стойности на коефициента на плоски зърна

	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория FL

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	Fl 15

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	Fl 20

	
	SMA
	Fl 15

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	Fl 20

	
	
	· за набитата фракция
	Fl 15

	
	Дренираща смес
	Fl 15

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	Fl 15

	Повърхностна обработка
	· фракция 2/5 mm
	Fl 20

	
	· фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm
	Fl 10

	Долен пласт на покритието
	Fl 20

	Основен пласт
	Fl 25


Коефициентът на формата на зърната на едрозърнестия скален материал, определен съгласно БДС EN 933-4, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.7.

Таблица NА.7 – Категории за максимални стойности на коефициента на формата 

	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория Sl

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	Sl 15

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	Sl 20

	
	SMA
	Sl 15

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	Sl 20

	
	
	· за набитата фракция
	Sl 15

	
	Дренираща смес
	Sl 15

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	Sl 15

	Повърхностна обработка
	· фракция 2/5 mm
	Sl 20

	
	· фракции 5/8, 8/11 и 11/16 mm
	Sl 10

	Долен пласт на покритието
	Sl 20

	Основен пласт
	Sl 25


NА.4.1.7 Процентно съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в едрите скални материали
След таблица 9 се добавя следният текст:

Процентното съдържание на зърна с раздробени и натрошени повърхности в едрозърнестите скални материали, определено съгласно БДС EN 933-5, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.8.

Таблица NА.8 – Категории за частта в проценти на зърна с раздробени и натрошени повърхности

	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория С

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	С100/0 

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	С100/0

	
	SMA
	С100/0

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	С100/0

	
	
	· за набитата фракция
	С100/0

	
	Дренираща смес
	С100/0

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	С100/0

	Повърхностна обработка
	С100/0

	Долен пласт на покритието
	 С95/1

	Основен пласт
	С90/1


NА.4.1.8 Наличие на ръбове в дребни скални материали 
Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.2 Устойчивост на дробимост на едри скални материали
След таблица 12 се добавя следният текст:

Устойчивостта на дробимост, определена с коефициента Lоs Angelеs, съгласно т. 5 на БДС EN 1097-2, в зависимост от предвиденото използване, трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.9.

Таблица NА.9 – Категории за максимални стойности на коефициента Los Angeles
	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория LA

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	LA25

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	LA35

	
	SMA
	LA25

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа

· за тежко и много тежко движение
· за средно, леко и много леко движение
	LA25
LA35

	
	
	· за набитата фракция
	LA25

	
	За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t
	LA20

	
	За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t
	LA25

	
	Дренираща смес
	LA25

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	LA25

	Повърхностна обработка
	· за  средно, тежко и много тежко движение
	LA25

	
	· за леко и много леко движение
	LA35

	Долен пласт на покритието
	· за пътища и летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t
	LA35

	
	· летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t
	LA20

	Основен пласт
	LA40


NА.4.2.3 Устойчивост на полируемост на едри скални материали за покрития

След таблица 13 се добавя следният текст:

Устойчивостта на полируемост на едрозърнести скални материали само за асфалтови смеси за износващи пластове за тежко и много тежко движение, определена съгласно БДС EN 1097-8, не трябва да бъде по-ниска категория от посочената в таблица NA.10.
Таблица NА.10 – Категории за минимални стойности на устойчивостта на полируемост
	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория PSV

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	PSV50

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	-

	
	SMA
	PSV50

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	-

	
	
	· за набитата фракция
	PSV50

	
	За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса > 45 t за писта и скоростни рулеви пътеки
	PSV48

	
	За летищни настилки за въздушни съдове с излетна маса < 45 t
	-

	
	Дренираща смес
	PSV50

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	PSV50

	Повърхностна обработка
	· за  средно, тежко и много тежко движение
	PSV50

	
	· за леко и много леко движение
	PSV45

	
	

	Долен пласт на покритието
	-

	Основен пласт
	-


NА.4.2.4 Устойчивост на повърхностно изтриване

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.6 Устойчивост на изтриване на едри скални материали за покрития от гуми със стоманени шипове

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.9 Дълготрайност

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.9.2 Мразоустойчивост

След таблица 20 се добавя следният текст:

Мразоустойчивостта, определена съгласно БДС EN 1367-2, в зависимост от предвиденото използване, за едрозърнест, дребнозърнест и нефракциониран материал трябва да отговаря на съответната категория, дадена в таблица NА.11. 

Таблица NА.11 – Категории за максимална стойност на мразоустойчивост
	Пласт
	Предназначение на асфалтовата смес
	Категория MS

	       Износващ пласт


	Тип А и тип Б
	· за тежко и много тежко движение
	MS18

	· 
	· 
	· за средно, леко и много леко движение
	MS18

	
	SMA
	MS18

	
	Асфалтобетон с набита фракция
	· за сместа
	MS18

	
	
	· за набитата фракция
	MS18

	
	Дренираща смес
	MS18

	Тънкослойно студено асфалтобетонно покритие
	MS18

	Повърхностна обработка
	· за  средно, тежко и много тежко движение
	MS18

	
	· за леко и много леко движение
	MS18

	Долен пласт на покритието
	MS20

	Основен пласт
	MS20


NА.4.2.10 Устойчивост на термичен шок

Това изискване не е приложимо за България.

NА.4.2.11 Съвместимост между едри скални материали и битумни свързващи материали

В края на т. 4.2.11 се добавя следният текст:

Съвместимостта между едрозърнест скален материал и битумни свързващи вещества се определя само за износващи пластове, тънкослойно студено асфалтобетонно покритие, повърхностна обработка и фракцията за набиване съгласно БДС EN 12697-11, метод С, и не се допуска да бъде по-малко от 80 % запазена повърхност.

NА.4.2.12 Повърхностно изветряне на базалт
След таблица 21 се добавя следният текст:

Когато са налице признаци на повърхностно изветряване на базалт, загубата на маса и устойчивостта на раздробяване, определени съгласно БДС EN 1367-3 и БДС EN 1097-2, трябва да отговарят на категория SBla.
NА.4.3.3 Леки органични замърсявания  

След таблица 22 се добавя следният текст:

Сдържанието на леки органични замърсявания, които са по–големи от 2 mm, трябва да се определи съгласно EN 1744–1:1998, 14.2 и материалите, получени след допълнителна обработка на суровини от металургията, трябва да отговарят на категория mLPC0,10.

NА.4.3.4.3 Постоянство на обема на скални материали от въздушно охладена доменна шлака
След забележка 2 се добавя следният текст:

Постоянството на обема на скалните материали от въздушно охладена доменна шлака, трябва да се определи съгласно EN 1744–1:1998, 19.3. Скалните материали от въздушно охладена доменна шлака се считат за запазващи обема си, ако увеличаването на обема им не е по–голямо от определена максимална стойност, декларирана чрез съответната категория дадена в Таблица NА.12.
Таблица NА.12 – Изисквания за постоянство на обема на материала, получен след допълнителна обработка на суровини от металургията
	Показател
	Основен пласт
	Долен пласт 

	Обемопостоянство при шлака от стоманодобивно производство съгласно БДС EN 1744-1, т.19.3
	V3,5

	Обемопостоянство при остатъчен формовъчен пясък
	Q≤1,3 Vol.-%
	-


NА.4.3.4.3 Като заместител на минералното брашно може да се използва портланд цимент, отговарящ на изискванията на БДС EN 197-1; хидратна вар, отговаряща на изискванията на БДС EN 459-1 и летлива пепел от каменни въглища, отговаряща на изискванията на таблица NА.12.

NА.5.2
Геометрични изисквания

NА.5.2.1 Зърнометричен състав

След таблица 24 се добавя следният текст:

Минералното брашно/финият пълнител като част от състава на асфалтовите смеси трябва да бъде добре изсушено, да не съдържа буци и да има зърнометричен състав, определен съгласно БДС EN 933-1, отговарящ на изискванията в таблица 24.

NА.5.2.2 Вредни фини примеси
В края на т. 5.2.2 се добавя следният текст:

Минералното брашно/финият пълнител не трябва да съдържа вредни фини примеси и трябва да има стойност на метиленово синьо не повече от 10 g/kg, определена съгласно БДС EN 933-9. 

NА.5.2.2 Чувствителност към вода
Това изискване не е приложимо за България.

NА.5.4.3 Съдържание на калциев карбонат в пълнител от варовик

След таблица 28 се добавя следният текст:

Сържанието на калциев карбонат в допълнителния пълнител трябва да се определи съгласно EN 196–21 и да отговаря на категория CC90.

NА.5.4.4 Съдържание на калциев хидроксид в смесен пълнител
Това изискване не е приложимо за България.

Приложение NА.B  
(основно)

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОИЗВОДСТВОТО

NA.B.5.3 Честотата на взимане на проби и изпитване 

В края на т. В.5.3 се добавя следният текст:

Честотата на вземане на проби и изпитванията се извършва съгласно таблици NA.B1, NA.В.2, NA.В.3 и NA.В.4.
Таблица NA.В.1 - Минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали

	Характеристика
	Точка
	Забележка/позоваване


	Метод за изпитване
	Минимална честота на изпитване

	1
	Зърнометричен състав
	NA 4.1.3
	
	БДС EN 933-1:1997
	Един път седмично

	2
	Съдържание на фина фракция
	NA 4.1.4 
	
	БДС EN 933–1:1997
	Един път седмично

	3
	Качество на фината фракция:


	4.1.5
	
	EN 933-9
	

	3.1
	Пясъчен еквивалент


	NA 4.1.5.1 
	
	БДС EN 933-8
	Два пъти годишно @@@

	4
	Форма на зърната на едри скални материали
	NA 4.1.6
	Честотата на изпитване се прилага за надробени или натрошени скални материали. Честотата на изпитване за трошен  чакъл зависи от находището и може да бъде редуцирана
	
	

	4.1
	Коефициент на плоски зърна
	NA 4.1.6
	
	БДС EN 933–3


	Един път месечно – в 13108-1/NА честотата е за 1200 t

	4.2 
	Коефициент на формата
	NA 4.1.6
	
	БДС EN 933–4


	Един път месечно – в 13108-1/NА честотата е за 1200 t

	5
	Процентно съдържание на раздробени или натрошени и напълно закръглени зърна
	NA 4.1.7
	Само за трошен чакъл
	EN 933-5
	Един път месечно

	6
	Устойчивост на дробимост на едри скални материали
	NA 4.2.2
	
	EN 1097–2
	Един път годишно

	7
	Плътност на зърната
	NA 4.2.7
	
	EN 1097–6
	Един път годишно

	8
	Абсорбция на вода


	NA 4.2.9.1


	
	EN 1097–6


	Един път годишно

	9
	Мразоустойчивост
	NA 4.2.9.2
	
	EN 1367–1

EN 1367-2
	Един път годишно

	10
	Съвместимост с битумни свързващи материали
	NA 4.2.11
	
	EN 12697-11 метод С
	Един път годишно

	13
	Химичен състав
	NA 4.3.2
	
	EN 932–3
	Един път на 5 години

	14
	Леки органични замърсявания 
	NA 4.3.3
	
	EN 196–2:1994

EN 1744–1: 1998, 14.2
	Един път годишно


Таблица NA.В.2 - Минимална честота на изпитване за определяне на характеристики за специфична употреба
	Характеристика
	Точка
	Забележка/позоваване 
	Метод за изпитване
	Минимална честота на изпитване

	1
	Устойчивост на полируемост на едри скални материали (PSV)
	NA 4.2.3
	Само за скални материали за износващи слоеве
	EN 1097–8:1999
	Един път годишно


Таблица NA.В.3 - Минимална честота на изпитване за определяне на характеристиките на скални материали със специфичен произход

	Характеристика
	Точка
	Забележка/позоваване 
	Метод за изпитване
	Минимална честота на изпитване

	1
	Повърхностно изветряне на базалт
	NA 4.2.12
	В случай на съмнение, когато има признаци за повърхностно изветряне
	EN 1367–3

EN1097–2:1998
	Два пъти годишно

	2
	Дикалциево-силикатно разпадане
	NA 4.3.4.1
	Само за  шлака от доменни пещи при употреба в асфалтови смеси за основни пластове или за долен пласт на покритието
	EN 1744–1: 1998, 19.1
	Два пъти годишно 

	3
	Желязно разпадане
	NA 4.3.4.2
	Само за  шлака от доменни пещи при употреба в асфалтови смеси за основни пластове или за долен пласт на покритието
	EN 1744–1: 1998, 19.2
	Два пъти годишно 

	4
	Постоянство на обема
	NA 4.3.4.3
	Само за шлака от стоманодобивни заводи и остатъчен формовъчен пясък


	EN 1744–1: 1998, 19.3
	Два пъти годишно


Таблица NA.В.4 - Минимална честота на изпитване за определяне характеристиките на фини пълнители/минерално брашно
	Характеристика
	Точка
	Забележка/позоваване
	Метод за изпитване
	Минимална честота на изпитване

	1
	Зърнометричен състав
	NA 5.2.1
	
	EN 933-1 
	Един път седмично

	2
	Вредни фини примеси
	NA 5.2.2
	
	EN933–9
	Два пъти годишно

	3
	Съдържание на вода
	NA 5.3.1
	
	EN 1097-5
	Един път седмично

	4
	Плътност на зърната
	NA 5.3.2
	
	EN1097-7
	Два пъти годишно

	5.1 
	Наличие на празнини във фин пълнител, уплътнен в сухо състояние (Rigden)


	NA 5.3.3.1


	
	EN 1097-4
	Два пъти годишно

	6
	Съдържание на калциев карбонат
	NA 5.4.3
	
	EN 196–21
	Един път годишно

	7
	Устойчивост на производството на фин пълнител:
“Битумно число” 

или

Загуба при накаляване или
Плътност на зърната

или

Насипна плътност

	NA 5.5

NA 5.5.2

NA 5.5.3

NA 5.5.4

5.5.6
	
	EN 13172-2

EN 1744-1: 1998, т. 17

EN 1097-7

EN 1097-3: 1998, прил. В
EN 196-6
	Един път седмично


Приложение NА.ZA
(информационно)
ТОЧКИ НА ТОЗИ ЕВРОПЕЙСКИ СТАНДАРТ, ОТНАСЯЩИ СЕ ДО СЪЩЕСТВЕНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ И/ИЛИ ДРУГИ ПРЕДПИСАНИЯ НА ДИРЕКТИВИ НА ЕС

NA.ZA.1 Обект и област на приложение и съответни характеристики

След забележката се добавя следният текст:

За скални материали и фини пълнители, получени от естествени, индустриално произведени или рециклирани материали за употреба в асфалтови смеси и настилки от областта на този стандарт, съдържанието на естествени радионуклеиди се установява по индекса на специфична активност I, определен по формулата:


[image: image2.wmf]kg

Bq

C

kg

Bq

C

kg

Bq

C

I

Th

Ra

K

/

200

/

300

/

3000

+

+

=


където Ск, СRa, и СJk са специфичните активности на К-40, Ra-226 Tk-232 (Bq/kg).

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност за скалните материали от областта на този стандарт, трябва да отговарят на посочените в таблица NA.1.

Таблица NA.1 – Максимално допустими стойности на индекса на специфична активност

	Предназначение на материала/предвидена употреба
	Индекс на специфична активност

	За асфалтови смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи в границите на населено място
	2

	За асфалтови смеси за настилки на пътища, летища и други транспортни площи извън границите на населено място
	4


NA.ZA.2.1 Система(и) за оценяване на съответствието

След таблица ZA. 2b се добавя следният текст:

Оценяването на съответствието на скални материали, посочени в таблици ZA.1а и ZA.1b, в зависимост от предвиденото използване, се извършва по системите, определени в таблица NA.ZA.2а 

Таблица NA.ZA.2а - Система(и) за оценяване на съответствието на скални материали и фини пълнители 
	Продукт(и)
	Предвидено използване(ия) 
	Система(и) за оценяване на съответствието

	Скални материали и фини пълнители за асфалтови смеси и настилки
	За пътища и други строителни съоръжения от първа, втора и трета категории, съгласно чл. 137, ал. 1 на ЗУТ
	2+

	Скални материали и фини пълнители за асфалтови смеси и настилки
	За пътища и други строителни съоръжения от четвърта и пета категории, съгласно чл. 137, ал. 1 на ЗУТ
	4














© БИС 2009
© БИС 2011

_1375018107.unknown

