Таблици със задължителни за деклариране експлоатационни показатели на скалните материали,

в зависимост от предвиденото използване В СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНО СТОИТЕЛСТВО, съгласно БДС EN 13242

- пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Качество на фината фракция | Категория SE | EN 933-8 | EN 13242/ NА, т.NА.4.7 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13242/ NА, т.NА.5.2 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Качество на фината фракция | Категория SE | EN 933-8 | EN 13242/ NА, т.NА.4.7 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13242/ NА, т.NА.5.2 |
| Киселиноразтворими сулфати | Категория АS | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.2 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- пътна основа от нефракциониран трошен камък и основа от нефракциониран трошен камък за долен пласт на обратен насип

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Качество на фината фракция | Категория SE | EN 933-8 | EN 13242/ NА, т.NА.4.7 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13242/ NА, т.NА.5.2 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- пътна основа от изкуствен и рециклиран материал

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Качество на фината фракция | Категория SE | EN 933-8 | EN 13242/ NА, т.NА.4.7 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13242/ NА, т.NА.5.2 |
| Постоянство на обема | Категория V | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.5.2.1 |
| Водоразтворими сулфати в рециклирани скални материали | Категория SS | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.4 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- Подосновен пласт

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Постоянство на обема | Категория V | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.5.2.1 |
| Водоразтворими сулфати | Категория SS | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.4 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- земна основа

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Постоянство на обема | Категория V | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.5.2.1 |
| Водоразтворими сулфати | Категория SS | EN 1744-1 | EN 13242/ NА,т.NА.6.4 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

- пътни банкети и паркинги

| Съществена характеристика/експлоатационен показател | Начин на деклариране/изм.единица | Стандарт с метод за изпитване | Документ с национални изисквания, гранично ниво |
| --- | --- | --- | --- |
| Фракция | d/D, 0/D | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 |
| Зърнометричен състав | Категория G коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10 | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.3.2 и т.NА.4.3.3 EN 13242/ NА, т.NА.4.3.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория Fl | EN 933-3 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Форма на зърната на едрозърнести скални материали | Категория SI | EN 933-4 | EN 13242/ NА, т.NА.4.4 |
| Плътност на зърната | декларирана стойност за плътност на зърната | EN 1097-6 | EN 13242, т.5.4 |
| Съдържание на фината фракция | Категория | EN 933-1 | EN 13242/ NА, т.NА.4.6 |
| Качество на фината фракция | Категория SE | EN 933-8 | EN 13242/ NА, т.NА.4.7 |
| Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали | Категория C | EN 933-5 | EN 13242/ NА, т.NА.4.5 |
| Устойчивост на дробимост на едри скални материали | Категория LA | EN 1097-2 | EN 13242/ NА, т.NА.5.2 |
| Постоянство на обема | Категория V | EN 1744-1 | EN 13242/ NА, т.NА.6.5.2.1 |
| Водоразтворими сулфати | Категория SS | EN 1744-1 | EN 13242/ NА,т.NА.6.4 |
| Обща сяра | Категория S | EN 1744-1, т.11 | EN 13242/ NА, т.NА.6.3 |
| Опасни вещества | индекс на специфична активност I, приложение NA.ZA | Наредба 25 за изискванията за защита на лицата при хронично облъчване в резултат на произвадство, търговия и използване на суровини, продукти и стоки с повишено съдържание на радионуклеиди | Максимално допустими стойности по EN 13242/ NА, т.NА.ZA.1 |
| Мразоустойчивост | Категория МS | EN 1367-2 | EN 13242/ NА, т.NА.7.3.3 |

Задължителните за деклариране експлоатационни показатели и минималната честота на изпитване за определяне на характеристиките на скални материали със специфичен произход са определени в таблица NA.C.2.