# 2011

| Български институт за стандартизация | ### ПРОЕКТ ### НА НАЦИОНАЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ ### КЪМ БЪЛГАРСКИ СТАНДАРТ |  |  |  | #### прБДС EN 13242:2002+ А1:2007/NА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | СКАЛНИ МАТЕРИАЛИ ЗА НЕСВЪРЗАНИ И ХИДРАВЛИЧНО СВЪРЗАНИ СМЕСИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ В СТРОИТЕЛНИ СЪОРЪЖЕНИЯ И ПЪТНО СТРОИТЕЛСТВО Национално приложение (NА) на БДС EN 13242:2002+А1:2007 |  |  |  |  |
| ICS 91.100.15 |  |  |  |  |  |
| Aggregates for unbound and hydraulically bound materials for use in civil engineering work and road construction - National Annex to BDS EN 13242:2002+А1:2007 Gesteinskörnungen für ungebundene und hydraulisch gebundene Gemische für den Ingenieur- und Straßenbau - National Anhang für BDS EN 13242:2002+А1:2007 Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées - Annexe nationale pour BDS EN 13242:2002+А1:2007 |  |  |  |  |  |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Този документ е проект на национално приложение БДС EN 13242:2002+А1:2007/NА на етап обществено допитване за получаване на становища по неговото съдържание. Документът не трябва да се разглежда като български стандарт. Този проект е актуален до 14.11.2011 година. Когато този документ се одобри, неговото съдържание може да бъде различно от това на проекта. |  |  |  |  |  |
|  |  | Стр. 1, вс. стр. 16 |  |  |  |
| - © БИС 2011 Българският институт за стандартизация е носител на авторските права. Всяко възпроизвеждане, включително и частично, е възможно само с писменото разрешение на БИС, - 1797 София, кв. “Изгрев”, ул. “Лъчезар Станчев № 13. |  |  | - Национален № за позоваване БДС ЕN 13242:2002+А1:2007/NА:2011 |  |  |

Съдържание

Стр.

| Предговор |  | 3 |
| --- | --- | --- |
| NA.1 | Обект и област на приложение | 3 |
| NA.3 | Термини и определения | 3 |
| NA.4 | Геометрични изисквания | 4 |
| NA.4.3 | Зърнометричен състав | 5 |
| NA.4.4 | Форма на зърната на едрозърнести скални материали | 5 |
| NA.4.5 | Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрите скални материали | 5 |
| NA.4.6 | Съдържание на фина фракция | 7 |
| NA.4.7 | Качество на фината фракция | 8 |
| NA.5 | Физични изисквания | 9 |
| NA.5.2 | Устойчивост на дробимост на едри скални материали | 8 |
| NA.6 | Химични изисквания |  |
| NA.6.2 | Киселиноразтворими сулфати | 10 |
| NA.6.3 | Обща сяра | 10 |
| NA.6.4 | Водоразтворими сулфати | 11 |
| NA.6.5 | Други компоненти | 12 |
| NA.7 | Изисквания за дълготрайност | 12 |
| NA.7.3 | Мразоустойчивост | 12 |
| Приложение NA.С (основно) | Производствен контрол | 13 |
| NA.C.10 | Обучение на персонала |  |
| Приложение NА.ZA (информационно) | Точки от това национално приложение, отнасящи се до съществените изисквания и/или други предписания на директиви на ЕС | 14 |
| NA.ZA.1 | Обект и област на приложение и съответни характеристики | 14 |
| NA.ZA.2 | Процедури за оценяване на съответствието на скални материали и фини пълнители |  |
| NA.ZA.2.1 | Система(и) за оценяване на съответствието | 14 |

Предговор

Това национално приложение допълва БДС EN 13242:2002+А1:2007, който въвежда EN 13242:2002+А1:2007, и определя условията за неговото прилагане на територията на България. Този документ е разработен с участието на БИС/ТК 5 “Бетон и разтвори” и БИС/ТК 68 “Пътно дело” на основата на националния практически опит при производството и приложението на скални материали, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство и е съобразен с климатичните условия в страната.

NА.1	Обект и област на приложение

Това национално приложение се прилага само за скални материали, получени от обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за несвързани и хидравлично свързани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство, които отговарят на изискванията на БДС EN 13242:2002+А1:2007.

Този документ не противоречи на БДС EN 13242:2002+А1:2007, а само го допълва. В част от точките на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се определят национални предписания към този стандарт, които да отчетат различните климатични и географски условия, различните нива на сигурност, както и установените регионални и национални традиции и опит при производството и приложението на скални материали.

Това национално приложение съдържа само тези точки от БДС EN 13242:2002+А1:2007, в които се правят национални допълнения и уточнения, а именно:

- Точка 3 – добавят се подточки от NA.3.15 до NA.3.22;

- Точка 4 – подточки 4.3 (от 4.3.2 до 4.3.4), от 4.4 до 4.7 4.3.4.4);

- Точка 5 – подточка 5.2, добавя се NA.5.7 (5.7.1, 5.7.2);

- Точка 6 – подточки 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 (6.5.2 – 6.5.2.1);

- Точка 7 – подточка 7.3 (7.3.3)

- Приложение С (основно): точка С.10;

- Приложение ZA (информационно):

- Точка ZA.1;

- Точка ZA.2 – подточка ZA.2.1.

Номерата на отделните точки съответстват на тези в БДС EN 13242:2002+А1:2007, като пред номера cа изписани буквите NА. Добавените нови точки следват във възходящ ред.

Номерата на таблиците съответстват на тези в БДС EN 13242:2002+А1:2007, като добавените таблици след номера си имат буквено означение, повдигнато в индекс.

NA.3 Термини и определения

Добавят се следните термини и определения:

NА.3.15

земна основа

зона непосредствено под настилката, в която напреженията и деформациите, предизвикани от подвижните товари, затихват; дълбочината на тази зона е приета 0,5 m, измерено в най-ниската точка на земното легло на настилката

NА.3.16

подосновен пласт

част от пътната настилка, която лежи върху земната основа, прилага се при необходимост и има мразозащитни, дрениращи, капиляропрекъсващи, капиляроизолиращи, изравнителни и други функции

NА.3.17

пътна основа

част от пътната настилка, която лежи между подосновния пласт или земната основа и пътното покритие и се състои от един или повече пласта (горен, среден и долен) с предназначение да намалят напреженията в по-долу лежащите пластове

NА.3.18

пътна основа от трошен скален материал с подбрана зърнометрия и основа от трошен скален материал с подбрана зърнометрия за горен пласт при изграждане на обратни насипи

един или няколко пласта от натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници

NA.3.19

пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт при изграждане на обратни насипи

един или няколко пласта, състоящи се от предварително определени съотношения на натрошен естествен скален материал със зърнометричен състав в строго определени граници, цимент, вода и добавки

NА.3.20

пътна основа от нефракциониран  скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт при изграждане на обратни насипи

един или няколко пласта от натрошен естествен скален материал, състоящи се от смесване на няколко фракции, пресяти през сито с отвор D mm и съдържащи зърна с размери, по-големи от 0 до D (в милиметри)

NА.3.21

пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал

един или няколко пласта от скален материал с минерален произход, който е получен при индустриален процес в резултат на термични или други промени или от скален материал, получен от обработка на неорганичен материал, който преди това е бил използван в строителството

NA.3.22

коефициент на разнозърност (u = d60/d10)

отношение на диаметрите на зърната при 60 % и 10 % преминало количество от съответната зърнометрична линия

NA.4 	Геометрични изисквания

NA.4.3 	Зърнометричен състав

NА.4.3.2 	Едрозърнести) скални материали

След текста в точка 4.3.2 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Едрозърнестите скални материали за пътно строителство по зърнометричен състав, определен съгласно          БДС EN 933-1, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговарят на категорията, дадена в таблица NА.2а.

Таблица NA.2а – Общи изисквания за зърнометричния състав на едрозърнестите скални материали

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва | Gc 85-15 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва | Gc 85-15 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Без изискване | Без изискване |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Без изискване | Gc 80-20 |
| 5 | Подосновен пласт | Без изискване | Без изискване |
| 6 | Земна основа | Без изискване | Без изискване |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Без изискване | Gc 80-20 |

NА.4.3.3 	Дребнозърнести) и нефракционирани скални материали

След таблица 4 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Дребнозърнестите и нефракционирани скални материали за пътно строителство по зърнометричен състав, определен съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговарят на категорията, дадена в таблица NА.4а.

Таблица NА.4а – Общи изисквания за зърнометричния състав на дребнозърнестите и нефракционирани скални материали

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва | GF 85 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва | GF 85 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | GA 75 | GA 85 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | GA 75 | GF 80 GA 85 |
| 5 | Подосновен пласт | Без изискване | GA 80 |
| 6 | Земна основа | Без изискване | GA 80 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | GA 75 | GF 80 GA 85 |

NA.4.3.4 	Допълнителни национални изисквания

Зърнометричният състав на скалните материали, използвани в пътното строителство и строителните съоръжения, трябва да има коефициент на разнозърност u=d60/d10, по-голям или равен на 10.

NА.4.4 	Форма на зърната на едрозърнести скални материали

След таблица 5 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Коефициентът на плоски зърна, определен съгласно БДС EN 933-3, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.5а.

Таблица NА.5а – Категории за максимални стойности на коефициента на плоски зърна

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | Fl35 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | Fl35 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Fl50 | Fl40 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Fl50 | Fl40 |
| 5 | Подосновен пласт | FlNR | Flдекларирана |
| 6 | Земна основа | FlNR | FlNR |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Fl50 | Fl40 |

След таблица 6 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Коефициентът на формата на зърната, определен съгласно БДС EN 933-4, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.6а.

Таблица NА.6а – Категории за максимални стойности на коефициента на формата

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | Sl35 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | Sl35 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Sl55 | Sl40 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Sl55 | Sl40 |
| 5 | Подосновен пласт | SlNR | Slдекларирана |
| 6 | Земна основа | SlNR | SlNR |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Sl55 | Sl40 |

NА.4.5 	Процентно съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали

След таблица 7 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Процентното съдържание на натрошени или отчупени зърна и на напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали, определено съгласно БДС EN 933-5, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.7а.

Таблица NА. 7а – Категории по процент на натрошени или отчупени зърна и напълно заоблени зърна в едрозърнестите скални материали

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | C90/3 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | C50/10 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | CNR/50 | C50/30 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | CNR/50 | C50/30 |
| 5 | Подосновен пласт | CNR/70 | CNR/50 |
| 6 | Земна основа | Cдекларирана | CNR/70 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | CNR/50 | C50/30 |

NА.4.6 	Съдържание на фина фракция

След таблица 8 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Съдържанието на фина фракция в едрозърнестите, дребнозърнестите и нефракционираните скални материали, определено съгласно БДС EN 933-1, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА. 8а.

Таблица NА. 8а – Категории по максимални стойности на съдържанието на фина фракция

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Скален материал | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория на движението |  |
|  |  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | Едрозърнест | Не се препоръчва за прилагане | f4 |
|  |  | Дребнозърнест | f16 | f7 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | Едрозърнест | Не се препоръчва за прилагане | f4 |
|  |  | Дребнозърнест | f16 | f7 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Нефракциониран | f12 | f7 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Едрозърнест | fдекларирана | f4 |
|  |  | Дребнозърнест | f16 | f10 |
|  |  | Нефракциониран | f12 | f7 |
| 5 | Подосновен пласт | Нефракциониран | fдекларирана | f12 |
| 6 | Земна основа | Нефракциониран | fдекларирана | f15 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Едрозърнест | fдекларирана | f4 |
|  |  | Дребнозърнест | f16 | f10 |
|  |  | Нефракциониран | f12 | f7 |

NА.4.7 	Качество на фината фракция

След текста на точка 4.7 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Качеството на фината фракция в дребнозърнести и нефракционирани скални материали, когато надхвърля 3 % се определя чрез стойността на пясъчния еквивалент (SE), съгласно БДС EN 933-8 и в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на изискванията, дадени в таблица NА.8b.

Таблица NА. 8b – Изисквания за показателя пясъчен еквивалент

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Изисквания за показателя пясъчен еквивалент |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | ≥ 35 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | ≥ 35 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | ≥ 25 | ≥ 30 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | ≥ 25 | ≥ 30 |
| 5 | Подосновен пласт | без изискване | без изискване |
| 6 | Земна основа | без изискване | без изискване |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | ≥ 25 | ≥ 30 |

NA.5 	Физични изисквания

NА.5.2 	Устойчивост на дробимост на едрозърнести скални материали

След таблица 9 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Устойчивостта на дробимост на едрозърнестите скални материали се определя чрез коефициента Los Angeles съгласно БДС EN 1097-2:1998, т.5 и в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.9а.

Таблица NА. 9а – Категории по максимални стойности на коефициента  Los Angeles

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | LA40 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | LA45 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | LA50 | LA40 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | LA50 | LA45 |
| 5 | Подосновен пласт | LANR | LANR |
| 6 | Земна основа | LANR | LANR |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | LA50 | LA40 |

След края на точка 5.6 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавят следните физични изисквания:

NA.6 	Химични изисквания

NА.6.2 	Киселиноразтворими сулфати

След таблица 13 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Съдържанието на киселиноразтворими сулфати при смесени скални материали за хидравлично свързани смеси, определено съгласно БДС EN 1744-1:1998, т.12, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.13а.

Таблица NА.13а – Категории по максимални стойности на съдържанието на киселиноразтворими сулфати

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Скален материал | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория на движението |  |
|  |  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | Не се препоръчва за прилагане | ASNR |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | Не се препоръчва за прилагане | AS0,2 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
| 5 | Подосновен пласт | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
| 6 | Земна основа | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | ASNR | ASNR |

NА.6.3 	Обща сяра

След таблица 14 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 и забележката се добавя следния текст:

Съдържанието на обща сяра в скалните материали, определено съгласно БДС EN 1744-1:1998, т.11, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.14а.

Таблица NА.14а – Категории по максимални стойности на съдържанието на обща сяра

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Скален материал | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Категория на движението |  |
|  |  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | не се препоръчва за прилагане | S1 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | не се препоръчва за прилагане | S1 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | S1 | S1 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | S1 | S1 |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | S2 | S2 |
| 5 | Подосновен пласт | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | S1 | S1 |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | S2 | S2 |
| 6 | Земна основа | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | S1 | S1 |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | S2 | S2 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Добавъчни материали, различни от въздушно охладена доменна шлака | S1 | S1 |
|  |  | Въздушно охладена доменна шлака | S2 | S2 |

NА.6.4 	Водоразтворими сулфати

След таблица 15 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 и забележката се добавя следния текст:

Съдържанието на водоразтворими сулфати в рециклирани скални материали, определено съгласно     БДС EN 1744-1:1998, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NA.15а.

Таблица NА.15а – Категории по максимални стойности на съдържание на водоразтворими сулфати в рециклирани скални материали

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | Не се препоръчва за прилагане | SSNR |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | Не се препоръчва за прилагане | SSNR |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | SSNR | SSNR |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | SSNR | SS1,3 |
| 5 | Подосновен пласт | SSNR | SS1,3 |
| 6 | Земна основа | SSNR | SS1,3 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | SSNR | SS1,3 |

NA.6.5 	Други компоненти

NA.6.5.2	Компоненти, които влияят на постоянството на обема на въздушно охладени доменни и стоманодобивни шлаки за несвързани скални материали

NА.6.5.2.1 	Постоянство на обема на стоманодобивни шлаки

След таблица 16 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Постоянството на обема на стоманодобивната шлака, определено съгласно БДС EN 1744-1:1998, в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.16а.

Таблица NА.16а – Категории по максимално увеличаване на обема на несвързани скални материали от стоманодобивна шлака

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | VNR |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | VNR |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | VNR | VNR |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | V10 | V5 |
| 5 | Подосновен пласт | VNR | V10 |
| 6 | Земна основа | VNR | V10 |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | Vдекларирана | V7,5 |

NA.7 	Изисквания за дълготрайност

NA.7.3 	Мразоустойчивост

NА.7.3.3 	Мразоустойчивост

След таблица 21 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Мразоустойчивостта се определя съгласно БДС EN 1367-2 и в зависимост от предназначението на пласта в пътната конструкция трябва да отговаря на категорията, дадена в таблица NА.21a.

Таблица NА.21a – Категории по максимална устойчивост на магнезиев сулфат

| № по ред | Предназначение на пласта в пътната конструкция | Категория |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Категория на движението |  |
|  |  | много леко, леко и средно | тежко и много тежко |
| 1 | Пътна основа с подбрана зърнометрия и основа с подбрана зърнометрия за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | MS25 |
| 2 | Пътна основа, стабилизирана с цимент и основа, стабилизирана с цимент за горен пласт на обратен насип | не се препоръчва за прилагане | MS25 |
| 3 | Пътна основа от нефракциониран скален материал и основа от нефракциониран скален материал за долен пласт на обратен насип | MS35 | MS25 |
| 4 | Пътна основа от изкуствен и рециклиран скален материал | MS35 | MS25 |
| 5 | Подосновен пласт | MS декларирана | MS35 |
| 6 | Земна основа | MS декларирана | MS декларирана |
| 7 | Пътни банкети и паркинги | MS декларирана | MS35 |

ПРИЛОЖЕНИЕ NA.C

(основно)

ПРОИЗВОДСТВЕН КОНТРОЛ

NA.C.10 Обучение на персонала

След таблица С.1 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Минималната честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали е дадена в таблица NА.C.1.

Таблица NА.C.1 – Минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали1)

| Характеристика |  | Точка | Забележка/ позоваване | Метод на изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Зърнометричен състав | NA.4.3.2 NA.4.3.3 |  | БДС ЕN 933-1 | Един път седмично |
| 2 | Коефициент на плоски зърна | NA.4.4 | Честотата на изпитване се прилага за надробени или натрошени скални материали. Честотата на изпитване за заоблен чакъл зависи от находището и може да бъде намалена | БДС ЕN 933-3 | Един път месечно |
| 3 | Коефициент на формата | NA.4.4 |  | БДС ЕN 933-4 |  |
| 4 | Процент на натрошени зърна | NA.4.5 | Само за едрозърнести скални материали | БДС EN 933-5 | Един път месечно |
| 5 | Съдържание на фина фракция | NA.4.6 |  | БДС EN 933-1 | Един път седмично |
| 6 | Качество на фината фракция чрез показателя пясъчен еквивалент | NA.4.7 |  | БДС EN 933-8 | Един път седмично |
| 7 | Качество на фината фракция чрез изпитване с метиленово синьо | 4.7 |  | БДС EN 933-9 | Един път седмично |
| 8 | Устойчивост на дробимост – коефициент Los Angeles | NA.5.2 |  | БДС EN 1097-2 | Два пъти годишно |
| 9 | Устойчивост на износване | 5.3 |  | БДС EN 1097-1 | Два пъти годишно |
| 10 | Плътност на зърната | 5.4 | Методът за изпитване зависи от размера на зърната на скалния материал | БДС EN 1097-6: 2000,точка 7,8 или 9 | Един път годишно |
| 11 | Абсорбция на вода | 5.5 | Методът за изпитване зависи от размера на зърната на скалния материал | БДС EN 1097-6: 2000,точка 7,8 или 9 | Един път годишно |
| Таблица NА.C.1 – Минимална честота на изпитване за определяне на общите характеристики на скалните материали (продължение) |  |  |  |  |  |
| 12 | Мразоустойчивост | NA.7.3.3 |  | БДС EN 1367-2 | Веднъж на две години |
|  |  | 7.3 |  | БДС EN 109-6 БДС EN 1367-1 |  |
| 1) Забележка: Всички изпитвания се извършват задължително и при всяка промяна на изходния материал. |  |  |  |  |  |

След таблица С.2 на БДС EN 13242:2002+А1:2007 се добавя следния текст:

Минималната честота на изпитване за характеристиките на скални материали със специфичен произход

е дадена в таблица NА.С.2.

Таблица NА.С.2 – Минимална честота на изпитване за характеристиките на скални материали със специфичен произход2)

| Характеристика |  | Точка | Забележка/ позоваване | Метод на изпитване | Минимална честота на изпитване |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Плътност на зърната | 5.4 | Рециклирани скални материали | БДС ЕN 1097-6 | Един път месечно |
| 2 | Изпитване за класификация | 5.6 | Рециклирани скални материали | БДС ЕN 933-11 | Един път месечно |
| 3 | Водоразтворими сулфати | NA.6.4 | Рециклирани скални материали | БДС EN 1744-1 | Един път месечно |
| 4 | Повърхностно изветряне на базалт | 7.2 | В случай на съмнение, когато има признаци за повърхностно изветряне | БДС EN 1367-3 | Два пъти годишно |
| 5 | Постоянство на обема | NA.6.5.2.1 | Само за стоманодобивна шлака | БДС EN 1744-1 | Два пъти годишно |
| 6 | Дикалциево-силикатно разпадане | 6.5.2.2 | Само за въздушно охладена доменна шлака | БДС EN 1744-1 | Два пъти годишно |
| 7 | Желязно разпадане | 6.5.2.3 | Само за въздушно охладена доменна шлака | БДС EN 1744-1 | Два пъти годишно |
| 2) Забележка: Всички изпитвания се извършват задължително и при всяка промяна на изходния материал. |  |  |  |  |  |

- Приложение NА.ZA

(информационно)

NA.ZA.1	Обект и област на приложение и съответни характеристики

След забележката се добавя следният текст:

За скални материали, получени получени чрез обработка на естествени, изкуствени или рециклирани материали за използване в строителни съоръжения и пътно строителство от областта на този стандарт, съдържанието на естествени радионуклеиди се установява по индекса на специфична активност I, определен по формулата:

I=CK3000 Bqkg+CRa300 Bqkg+CTh200 Bqkg

където Ск, СRa, и СТh са специфичните активности на К-40, Ra-226 и Th-232 (Bq/kg).

Максимално допустимите стойности на индекса на специфична активност за скалните материали от областта на този стандарт, трябва да отговарят на посочените в таблица NA.ZA.1a.

Таблица NA.ZA.1a – Максимално допустими стойности на индекса на специфична активност

| Предназначение на материала/предвидена употреба | Индекс на специфична активност |
| --- | --- |
| Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство в границите на населено място | 2 |
| Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство извън границите на населено място | 4 |

NA.ZA.2 Процедури за оценяване) на съответствието на скални материали и фини пълнители

NA.ZA.2.1 Система(и) за оценяване3) на съответствието

След таблица ZA.3 се добавя следният текст:

Оценяването на съотвтествието скални материали, посочени в таблица ZA.1, взависимост от предвидената употреба, се извършва по системите, определени в таблица NA.ZA.2 и таблица NA.ZA.3

Таблица NA.ZA.2 - Система(и) за оценяване3) на съответствието на скални материали за използване при високи изисквания за сигурност (когато се изисква намеса на трета страна)

| Продукт(и) | Предвидено използване(ия) | Система(и) за оценяване3) на съответствието |
| --- | --- | --- |
| Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | За пътища и други строителни съоръжения от първа, втора и трета категории, съгласно чл.137, ал.1 на ЗУТ | 2+ |

Таблица NA.ZA.3 - Система(и) за оценяване) на съответствието на скални материали за използване без високи изисквания за сигурност (когато не се изисква намеса на трета страна)

| Продукт(и) | Предвидено използване(ия) | Система(и) за оценяване4) на съответствието |
| --- | --- | --- |
| Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси | За пътища и други строителни съоръжения от четвърта и пета категории, съгласно чл.137, ал.1 на ЗУТ | 4 |

| 01234 | Маркировка за съответствие СЕ, която се състои от знака “СЕ”, определен от Директива 93/68/ЕЕС Номер за идентификация на органа за контрол |
| --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 07 0123-CPD-0456 | Наименование или знак за идентификация и официален адрес на производителя Последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката СЕ Номер на сертификата на ЕС |
| EN 13242:2002+А1:2007 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство | Номер на европейския стандарт Описание на продукта И |
| Форма на зърната Декларирана стойност (Fl ) Размер на зърната Означение (d/D) и категория за допустими отклонения (напр. Gc 80-20) Плътност на зърната Декларирана стойност (Mg/m3) Чистота Съдържание на фина фракция Категория (например f16) Оценка на фината фракция Отговаря/не отговаря на праговата стойност/ Декларирана стойност (%, MB,SE) Процент на натрошени зърна Категория (например С90/3) Устойчивост на дробимост/ разтрошаване Категория (LA50) Постоянство на обема Категория (например V5) Абсорбция на вода/всмукване Декларирана стойност (част от масата в %) Състав/съдържание Класификация на едри Категория (напр. Rc90, X1-, FL10-) рециклирани добавъчни материали Водоразтворими сулфати в едри Категория (например SS0,7) рециклирани скални материали Киселинноразтворими сулфати Категория (например AS0,2) Обща сяра Категория (например SNR) Компоненти, които променят Отговаря/не отговаря (време на свързване, в скоростта на свързване и на праговата стойност минути, и якост втвърдяване на хидравлично на натиск S %) свързани смеси Устойчивост на износване Категория (например MDE25) Калифорнийски показател за носимоспособност Отговаря/не отговаря на След четири дневно киснене (CBRmin) граничната стойност (%, CBR min) Показател на пластичност Отговаря/не отговаря на гранична стойност (%, Ip) Отделяне на тежки метали Прагови стойности, валидни в мястото чрез излужване на използване Отделяне на други опасни напр. вещество Х:0,2 µm3 вещества Мразоустойчивост Категория (F4 или MS25) | Информация за продукта и за задължителните характеристики |

Фигура NA.ZA.1 - Пример за информация към маркировката СЕ за скални материали по система 2+

| 01234 | Маркировка за съответствие СЕ, която се състои от знака “СЕ”, определен от Директива 93/68/ЕЕС |
| --- | --- |
| Any Co Ltd, PO Box 21, B-1050 07 | Наименование или знак за идентификация и официален адрес на производителя Последните две цифри на годината, в която е поставена маркировката СЕ |
| EN 13242:2002+А1:2007 Скални материали за несвързани и хидравлично свързани смеси за използване в строителни съоръжения и пътно строителство | Номер на европейския стандарт Описание на продукта И |
| Форма на зърната Декларирана стойност (Fl ) Размер на зърната Означение (d/D) и категория по допустими отклонения (напр. Gc 80-20) Плътност на зърната Декларирана стойност (Mg/m3) Чистота Съдържание на фина фракция Категория (например f16) Оценка на фината фракция Отговаря/не отговаря на праговата стойност/ Декларирана стойност (%, MB,SE) Процент на натрошени зърна Категория (например С90/3) Устойчивост на дробимост/ разтрошаване Категория (LA50) Постоянство на обема Категория (например V5) Абсорбция на вода/всмукване Декларирана стойност (част от масата в %) Състав/съдържание Класификация на едри Категория (например Rc90, X1-, FL10-) рециклирани добавъчни материали Водоразтворими сулфати в едри Категория (например SS0,7) рециклирани скални материали Киселинноразтворими сулфати Категория (например AS0,2) Обща сяра Категория (например SNR) Компоненти, които променят Отговаря/не отговаря (време на свързване, в скоростта на свързване и на праговата стойност минути, и якост втвърдяване на хидравлично на натиск S %) свързани смеси Устойчивост на износване Категория (например MDE25) Калифорнийски показател за носимоспособност Отговаря/не отговаря на След четири дневно киснене (CBRmin) граничната стойност (%, CBR min) Показател на пластичност Отговаря/не отговаря на гранична стойност (%, Ip) Отделяне на тежки метали Прагови стойности, валидни в мястото чрез излужване на използване Отделяне на други опасни например вещество Х:0,2 µm3 вещества Мразоустойчивост Категория (F4 или MS25) | Информация за продукта и за задължителните характеристики |

- Фигура NA.ZA.2 - Пример за информация, придружаваща маркировката СЕ 
за скални материали по система 4

)  Терминът „едри”, използван в БДС EN 13242:2002+А1:2007, в настоящото национално приложение навсякъде е заменен с термина „едрозърнести”

) Терминът „дребни”, използван в БДС EN 13242:2002+А1:2007, в настоящото национално приложение навсякъде е заменен с термина „дребнозърнести”

) В БДС EN 13242:2002+А1:2007 е използвана думата „удостоверяване”

В БДС EN 13242:2002+А1:2007 е използвана думата „удостоверяване”