ПРИМЕР 1. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ЯКОСТ НА НАТИСК НА ВТВЪРДЕН БЕТОН  ПО БДС 12390-3. ЧАСТ 3. ЯКОСТ НА НАТИСК НА ПРОБНИ ТЕЛА

Задача 1. Да се определи площта Ac на кубично пробно тяло и принадлежащата й неопределеност UAc.

Кубичното тяло е с дължина на реброто 150 mm.

Целевата неопределеност UAcT е 1% от номиналната площ Ac т.е. UAcT=225 mm2.

1. Спецификация на измерването

1.1. Метод на измерване – косвен.

Площта Ac се определя по резултатите от преките измервания на  дължината на страната на куба в две взаимно перпендикулярни направления x и y (виж фиг. 1) по формулата:

| Ac=xy | (1) |
| --- | --- |

1.2. Процедура на измерване

Правят се по три измервания на размерите във всяко едно от трите взаимно перпендикулярни направления (x и y) по линиите показани на фигура 1.

Стойностите на xi и yi се определят чрез измерване с шублер с нониусна скала, с обхват на измерване 200 mm, стойност на деление 0.1 mm и максимално допустима грешка на измерването (MPE) – 0.3 mm.

Целевата неопределеност при измерване на xi и yi е 0.5% от размера т.е. 0,75 mm т.е. Uxi=Uxi=0.75 mm.

Фиг. 1. Пунктирани линии, показващи разположението на измерванията за натоварваните плоскости на кубчетата

Ако някой размер е по-голям или по-малък с 3% от номиналния размер 150 mm т.е. с 4.25 mm пробното тяло се отхвърля или обработва допълнително.

Получените при измерването xi и yi стойности се закръгляват до 1 mm (изразяват се с точност 1 mm съгласно БДС EN 12390-3).

Изчисляват се средните стойности xm и ym от шестте измервания във всяко направление на натоварваните повърхности, които също се закръгляват до 1 mm.

Изчислява се средната площ Acm на натоварената повърхнина на кубчето, която се закръглява до 1 mm2.

| Acm=xmym |  |
| --- | --- |

Първичната измервателна информация, както и резултатите от съответните изчисления са представени в табл. 1.

1.3. Условия на измерване

Измерванията се извършват при стайна температура. Максималното отклонение на температурата на въздушната среда от нормалната е 20℃ е ±5℃. Максималната разлика в температурата на пробното тяло и шублера след темпериране в течение на 2 h е не по-голяма от 3℃.

Таблица. 1

| x1 | x2 | x3 | x4 | x5 | x6 | xm | Sxm | uxm1 | uxm2 | uxm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 149.4 | 149.5 | 150.2 | 150.3 | 150.4 | 150.6 | 150.07 | 0.20 | 0.26 | 0.068 | 0.27 |
| y1 | y2 | y3 | y4 | y5 | y6 | ym | Sxym | Uym1 | uym2 | uym |
| 149.5 | 150.0 | 150.6 | 150.3 | 150.5 | 150.11 | 150.22 | 0.16 | 0.21 | 0.068 | 0.22 |

2. Определяне на оценките на измерваната величина Ac и на входните величини x и y

Площта Ac се определя по формулата:

Ac=Acm=xm.ym

xm=1ni=1nxi=145,4+149,5+150,2+150,3+150,4+150,66=150,07 mm

ym=1ni=1nyi=149,5+150,0+150,6+150,3+150,5+150,96=150,22 mm

xi – резултат от единичното измерване в направление x

yi – резултат от единичното измерване в направление y

Получените стойности за xi, yi, xm и ym са отразени в табл. 1.

Стойностите на xi и yi не се отличават с повече от 3% (4.5 mm) от номиналния размер 150 mm. Следователно пробното тяло може да се използва при последователно изпитване на якост на натиск.

Ac=Acm=xmym=150,7.150,2=22593 mm2

Ac=22593 mm2

3. Документиране и изчисляване на съставките на неопределеността на резултатите от определяне на площта Ac.

Неопределеността на оценката на Ac, респективно на оценката на входните величини xm и ym съдържа две съставки:

uAc=uAc12+uAc22

uxm=uxm12+uxm22

uym=uym12+uym22,

първата от които е свързана със свойствата на измервания обект (в конкретния случай с нееднаквостта на резултатите xi и yi), а втората с процеса на измерване.

3.1. Определяне на uxm1 и uym1

Тези неопределености се оценяват чрез средноквадратичните отклонения от шестте измервания в съответните направления x и y (оценяване тип А):

sxm1=1nn-1i=1nxi-xm2=0,20 mm

sym1=1nn-1i=1nyi-ym2=0,16 mm

uxm1=h.sxm1=0,20.1,3=0,26 mm

uym1=h.sym1=0,16.1,3=0,21 mm

При n=6 и h=1,3

3.2. Определяне на uxm2 и uym2, свързани с процеса на измерване

Неопределеностите uxm2 и uym2 съдържат следните съставки:

- Неопределеност, свързана с MPE на шублера – ux21 и uy21 (оценяване тип В).

Приемаме, че MPE е разположена симетрично на нулата т.е. MPE=±0,3 mm. При прието равномерно разпределение V=3,46σ.

ux21=uy21=2MPEV=2.0,33,46=0,17 mm

- Неопределеност, свързана с дискретността на отчитане – ux22 и uy22

Приема се равномерно разпределение на показанията в границите на стойността на деление i.

ux22=uy22=iV=0,13,46=0,029

- Неопределеност, свързана с влиянието на температурата и разликите в коефициента на линейно разширение на пробното тяло шублера – ux23 и uy23

При темпериране на пробното тяло и шублера в течение на 2 часа при температурна разлика в границите на 5℃ свързаните с тях неопределености могат да се пренебрегнат.

Неопределеностите ux2 и uy2, свързани с процеса на измерване се определят по формулата:

ux2=uy2=k212ux212+k222ux222=k212uy212+k222uy222==1.0,172+0,0292=0,02984=0,173 mm

Коефициентът на влияние k21=k22=1, тогава:

ucx2=ucy2=0,173 mm

Неопределеността на средните стойности xm и ym т.е. ucxm2=ucym2, свързани с процеса на измерване при n=6.

uxm2=uym2=ux2n=uy2n=0,1736=0,069 mm

uxm2=uym2=0,069 mm

3.3. Оценяване на неопределеността на измерване на xm и ym, т.е. uxm и uym

uxm=uxm12+uxm22=0,262+0,0692=0,27 mm

uym=uym12+uym22=0,212+0,0692=0,22 mm

4. Оценяване на неопределеността на измерване на Ac т.е. ucAc

Ac=xmym

uAc=kx2uxm2+ky2uym2=∂Ac∂x2uxm2+∂Ac∂y2uxy2

∂Ac∂x=1.ym

∂Ac∂y=1.xm

Тогава

uAc=uAcm=ym2uxm2+xm2uym2==150,2220,272+150,0720,222=1645+1090==52,3 mm2

5. Изчисляване на разширената неопределеност UAc

UAc=k.uAc=2.52,3=105 mm2,

където k е множител на покритие.

6. Представяне на пълният резултат от измерването

Ac=22593 mm2

UAc=105 mm2       k=2

7. Коментари

7.1. Сравняването на стойностите на uxm1 и uxm2, респективно на uym1 и uym2 показва, че неопределеността свързана с процеса на измерване е по-малка от неопределеността, свързана със свойствата на измервания обект.

uxm1uxm2=3,8     uym1uym2=3,1

т.е.

uxm1uxm2<13     uym1uym2<13

Следователно uxm2 и uym2 могат да се пренебрегнат.

7.2. Разширената неопределеност UAc трябва да е по-малка от целевата UAcT

UAc=105 mm2<UAcT=225 mm2

Изпълнението на горните условия е доказателство, че поставената измервателна задача е изпълнена и полученият резултат може да се използва при последващо определяне на якостта а бетона на натиск.

Задача 2. Да се определи якостта на натиск fc на втвърден бетон по БДС EN 12390-30 и принадлежащата му неопределеност Ufc

Използват се кубични пробни тела с дължина на реброто 150 mm.

1. Спецификация на измерването

1.1. Метод на измерване – косвен. Якостта се изчислява по формулата:

fc=FAc,

където fc е якост на натиск, в MPa (N/mm2)

F – максимално натоварване, в N;

Ac – площ на напречното сечение на пробното тяло, върху което действа силата на натиск, в mm2

1.2. Процедура на измерването

Избира се постоянна скорост на натоварването в обхвата 0,6±0,2 MPa/s (N/mm2.S). След прилагане на първоначалното натоварване, което не трябва да превишава приблизително 30% от разрушаващото натоварване, натоварването се прилага върху пробното тяло без удар и нараства непрекъснато, с избраната постоянна скорост ±10%, до най-големия товар, който може да бъде издържан.

Записва се максималният отчетен товар в KN.

Моделната функция има вида:

fc=fcm=1ni=1nfci,

където fcm е средноаритметична стойност на резултатите fci, в MPa

n – брой на изпитваните пробни тела (n=3).

Якостта на бетона на натиск на даденото пробно тяло е:

fci=FiAci

Стойността на деление (дискретност на отчитане) на натоварването с пресата е 0,1 KN = 100 N. MPE=±0,3 KN=±300 N.

Първичната измервателна информация е дадена в табл. 2.

Табл. 2

| F1 | F2 | F3 | Fm | SFm | uFm |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 136,2.103 | 141,4.103 | 134.103 | 137,2.103 | 3,8.103 | 8,74.103 |
| Ac1 | Ac2 | Ac3 | Acm | SAcm | uAcm |
| 22541 | 22426 | 22639 | 22535 | 106,6 | 245,2 |
| fc1 | fc2 | fc3 | fcm | Sfcm | ufcm |
| 6,0 | 6,3 | 5,9 | 6,17 | 0,173 | 0,398 |
| uAc1 | uAc2 |  | uAc3 | ufc |  |
| 52,3 | 54 |  | 53 |  |  |
| Забележка: Стойностите на F са в N, на Ac в mm2, а на ufc в MPa |  |  |  |  |  |

2. Определяне на оценките на измерваната величина fc и на входните величини F и Ac.

Моделната функция има вида:

fc=fcm=13F1Ac1+F2Ac2+F3Ac3

fc1=F1Ac1=136,2.10322541=6,02 MPa

fc2=F2Ac2=141,4.10322462=6,31 MPa

fc3=F3Ac3=134.10322639=5,92 MPa

Якостта на бетона по резултатите от трите изпитвания:

fc=fcm=136,02+6,31+5,92=18,253=6,08 MPa

3. Документиране и изчисляване на съставките на неопределеността на резултатите от определяне на якостта на бетона на натиск fc

Неопределеността на оценката на fc съдържа две съставки:

ufc=ufc12+ufc22,

където ufc1 е неопределеност, свързана със свойствата на изпитвания обект;

ufc2 – неопределеност, свързана с процеса на измерване.

3.1. Оценяване на съставките на неопределеността, свързани със свойствата на измервания обект

Съставката ufc1 се оценява, чрез средноквадратичното отклонение на средното аритметично от изпитването на трите пробни тела (оценка тип А):

sfcm=1nn-1i=1nfci-fcm2,

където fci е якостта на натиск на i-то пробно тяло;

fcm – средното аритметично на fc от трите пробни тела.

ufc1=hsfcm,

където h е е коефициент на сигурност при n=3 h=2,3

ufc1=ufcm1=2,36,02-6,082+6,31-6,082+5,92-6,08233-1=2,30,0036+0,053+0,02566=2,3.0,117=0,27 MPa

3.2. Оценяване на съставките, свързани с процеса на измерване (оценяване тип В)

ufc2=KF12uF12+KF22uF22+KF32uF32+KAc12uAc12+KAc22uAc22++KAc32uAc32,

където  KF1, KF2, KF3, KAc1, KAc2 и KAc3 са коефициенти на влияние на съответните съставки на неопределеността.

Неопределеностите uAc1, uAc2 и uAc3 оценени при изчисляването на площта Ac на всяко пробно тяло, аналогично на задача 1 са дадени в табл. 2.

uFi съдържа следните съставки:

uF1 – неопределеност, свързана с максимално допустимата грешка на измерва на натоварването при прието равномерно разпредление:

uF1=uFi1=2MPEV=2.300 N3,46=173,4 N

uF1=uF11=uF21=uF31=173,4 N

uF2 – неопределеност, свързана с дискретността на отчитане на натоварването. При прието равномерно разпределение и дискретност на отчитане 100 N:

uF2=100V=1003,46=28,9 N

uF12=uF22=uF32=28,9 N ≈29 N,

тогава:

uF=uFi=uF12+uF22=30067+835,3=30962,86=175,8 N

3.3. Определяне на коефициентите на влияние на входните величини F и Ac

fc=FAc

KF=∂fc∂F=1Ac

KFi=1Aci

KAc=∂fc∂Ac=FAc2

KAci=FiAci2

Тогава:

KF1=1Ac1=122541=0,0000444=0,44.10-4 1mm2

KF2=1Ac2=122426=0,446.10-4 1mm2

KF3=1Ac3=122639=0,442.10-4 1mm2

KAc1=F1Ac12=136,2.103225412=0,000268 Nmm4

KAc2=F2Ac22=141,4.103224262=0,000281 Nmm4

KAc3=F3Ac32=134.103226392=0,000261 Nmm4

3.4. Определяне на приносите на неопределеността на измерване на входните величини F и Ac в неопределеността на изходната величина fc

ufc2=ufcm2==KF12uF12+KF22uF22+KF32uF32+KAc12uAc12+KAc22uAc22++KAc32uAc32=0,44.10-42.175,82+0,446.10-42.175,82+0,442.10-42.175,82+

+0,0002682.52,3+0,0002812.54,2+0,0002612.53,2=5983.10-8+61478.10-8+60380.10-8+0,00196+0,00232+0,00193=0,000059+0,000062+0,000060+0,00196+0,00232+0,00193=0,00639=0,0799 MPa

4. Оценяване на неопределеността на резултата от измерването fc

ufc=ufcm=ufc12+ufc22=0,272+0,07992=0,0729+0,00639=0,093=0,028 MPa

Разширената неопределеност Ufc при k=2 е равна на:

Ufc=kufc=2.0,28=0,56 MPa

5. Представяне на резултата от изпитването

fc=6,08 MPa     U=0,56 MPa    k=2

Коментари:

Неопределеността ufc2, свързана с процеса на измерване е 3,37 пъти по-малка от неопределеността uf1, свързана със свойствата на изпитвания обект. Следователно ufc2 може да се пренебрегне.