ПРИМЕР 2. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПЛЪТНОСТТА НА ВТВЪРДЕН БЕТОН ПО БДС 12390-7

Задача: Да се определи плътността ρ на втвърден бетон и принадлежащата й неопределеност uρ.

Изпитват се пробни тела с дължина на реброто 150 mm.

Целевата неопределеност Uρ=25 kgm3

1. Спецификация на измерването

1.1. Метод на измерване – косвен

Плътността се изчислява по формулата:

ρ=mV  ,

където ρ е плътността в зависимост от състоянието на пробното тяло и от метода за определяне на обема, в kgm3.

m – масата на пробното тяло, определена чрез претегляне. Получената стойност се записва в kg.

V – обем на пробното тяло, определен чрез изчисляване на измерените реални размери, в m3 и закръглен (изразен с точност) до три цифри след десетичния знак.

1.2. Процедура на измерване

Определя се маста на пробното тяло с помощта на везна с целева неопределеност на резултата от измерването 0,1% от масата.

Обемът се изчислява по резултатите от измерванията на размерите във всяко едно от трите взаимно перпендикулярни направления (x, y и z) по линиите показани на фиг. 1 и фиг. 2. Целевата неопределеност на измерването на xi, yi и zi e 0,5% от номиналния размер т.е. uxi=uyi=uzi=0,75 mm.

Фиг. 1. Пунктирани линии, показващи разположението на измерванията за натоварваните плоскости на кубчетата

Фиг. 2. Пунктирани линии, показващи разположението на измерванията за ненатоварваните плоскости на кубчетата

Размерите се измерват с шублер с обхват 200 mm, стойност на деление 0,1 mm и MPE – 0,3 mm.

Обемът се изчислява по средните аритметични x, y и z съответно на xi, yi и zi:

V=x.y.z

x=1ni=1nxi=16i=16xi

y=1ni=1nyi=16i=16yi

z=1ni=1nzi=16i=16zi

Плътността на бетона се определя по резултатите от изпитването на m пробни тела по формулата:

ρ=ρ=1mj=1mρj,

където ρj е плътността на j-то пробно тяло;

m – брой на пробните тела (m=2).

Плътността на всяко пробно тяло се изчислява по формулата:

ρi=mjVj,

където mj е масата на j-то пробно тяло в kg;

Vj – обем на j-то пробно тяло в m3.

По такъв начин моделната функция има вида:

ρ=ρ=12m1V1+m2V2

Първичната измервателна информация и част от свързаните с нея изчисления са в табл. 1.

2. Определяне на оценките на измерваната величина ρ на входните величини m и V

Масата на пробните тела m1 и m2, определена чрез претегляне има следните стойности (виж табл. 1):

m1=8,125 kg

m2=7,915 kg

Обема на пробните тела се определя по резултата от измерване на размерите x, y и z (виж табл. 1).

V1=x1.y1.z1=149,6.10-3.150,2.10-3.150,4.10-3=3,379.10-3 m3

V2=x2.y2.z2=150,3.10-3.150,4.10-3.150,2.10-3=3,395.10-3 m3

Табл. 1

| Пробно тяло, j | m [kg] | Um [kg] | x [m] | ux [m] | y [m] | uy [m] | z [m] | uz [m] | V [m3] | uV [m3] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 8,125 | 0,00406 | 149,6.10-3 | 0,31.10-3 | 150,2.10-3 | 0,30.10-3 | 150,4.10-3 | 0,28.10-3 | 3,379.10-3 |  |
| 2 | 7,915 | 0,00396 | 150,3.10-3 | 0,29.10-3 | 150,4.10-3 | 0,32.10-3 | 150,2.10-3 | 0,31.10-3 | 3,395.10-3 |  |
| Забележка: 1. Приема се, че um не надхвърля целевата umТ=0,5UmТ 2. Стойностите на x, y и z и техните неопределености ux, uy и uz са изчислени след измерване с шублер по методиката описана в Пример 1, задача 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ρ1=m1V1=8,1253,379.10-3=2404,56 kgm3

ρ2=m2V2=7,9153,395.10-3=2331,37 kgm3

ρ=ρ1+ρ22=2367, 97 kgm3

3. Документиране и изчисляване на съставките на неопределеността на резултатите от измерването на плътността на бетона ρ

3.1. Неопределеност на резултатите от измерване на масата на пробните тела um

Неопределеностите um1 и  um2, установени при претеглянето на пробните тела са дадени в табл. 1.

um1=0,00406 kg

um2=0,00396 kg

3.2. Неопределеност на резултатите от изчисляването на обема

V=x.y.z

uV=Kx2ux2+Ky2uy2+Kz2uz2,

където Kx, Ky и Kz са коефициенти на влияние на x, y и z.

Kx=∂V∂x=1.y.z

Ky=∂V∂y=1.x.z

Kz=∂V∂z=1.x.y

Kx1=1.y1.z1=150,2.10-3.150,4.10-3=22,59.10-3 mm2

Ky1=1.x1.z1=149,6.10-3.150,4.10-3=22,498.10-3 mm2

Kz1=1.x1.y1=149,6.10-3.150,2.10-3=22,47.10-3 mm2

От табл. 1:

ux1=0,31.10-3 mm

uy1=0,30.10-3 mm

uz1=0,28.10-3 mm

Тогава:

uV1=Kx12ux12+Ky12uy12+Kz12uz12

uV1=22,59.10-32.0,31.10-32+22,498.10-32.0,30.10-32+22,47.10-32.0,28.10-32=48,9895.10-12+45,5544.10-12+39,5842.10-12=134,128.10-12=11,58.10-6

uV1=0.0116.10-3 m3

Аналогично:

Kx2=1.y2.z2=150,4.10-3.150,2.10-3=22,59.10-3 mm2

Ky2=1.x2.z2=150,3.10-3.150,2.10-3=22,58.10-3 mm2

Kz2=1.x2.y2=150,3.10-3.150,4.10-3=22,61.10-3 mm2

От табл. 1:

ux2=0,29.10-3 mm

uy2=0,32.10-3 mm

uz2=0,31.10-3 mm

Тогава:

uV2=Kx12ux22+Ky12uy22+Kz12uz22

uV1=22,59.10-32.0,29.10-32+22,58.10-32.0,32.10-32+22,61.10-32.0,31.10-32=49,041.10-12+52,2093.10-12+49,1275.10-12=150,600.10-12

uV2=0.0123.10-3 m3

3.3. Неопределеност на резултата от измерването на плътността на бетон uρ

uρ=Km2um2+KV2uV2

ρ=mV

Km=∂ρ∂m=1V

KV=∂ρ∂V=mV2

Km1=1V1=13,379.10-3=295,9

Km2=1V2=13,395.10-3=294,5

KV1==m1V12=8,1253,379.10-32=0,712.106

KV2==m2V22=7,9153,395.10-32=0,6867.106

uρ1=Km12um12+KV12umV12=295,92.0,004062+0,712.1062+0,0116.10-32=1,44+68,2=69,64=8,34 kgm3

Uρ1=2uρ1=16,39 kgm3

uρ2=Km22um12+KV22umV22=294,52.0,003962+0,686.1062+0,0123.10-32=1,36+71,8=76,16=8,72 kgm3

Uρ2=2uρ2=17,45 kgm3

uρ=uρ=12uρ12+uρ22=1216,692+17,452=12583=12,0272

uρ=12,0272

Uρ=2uρ=24 kgm3

4. Представяне на пълния резултат от измерването

ρ=2367,97 kgm3

Uρ=24 kgm3           k=2